بارگذاری پروژه فولاد

مشخصات عمومی سازه

طبقات:7  - تعداد واحد:6+1

محل احداث:شهر تبریز

سیستم سازه ای:قاب ساده مهاربندی

سیستم سقف طبقات:تیرچه بلوک

مشخصات پیش فرض

تنش جاری شدن فولاد:           	  kg/cm22400

تنش جاری شدن میلگرد:                      kg/cm24000

مقاومت  فشاری بتن:                        210  kg/cm2

تنش مجاز خاک:                               2kg/cm  2.1

آیین نامه های مورد استفاده

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

منابع

- کتاب Etabs و Safe مهندس پوربابا

- کتاب بارگذاری مهندس پوربابا

محاسبه ضریب بار جانبی زلزله:

C:ضریب زلزله

B:ضریب بازتاب ساختمان	I:ضریب اهمیت

A:نسبت شتاب مبنای طرح	R:ضریب رفتار

C=ABIR

R=6                 A=0.35                      I=1                   B=S+1TsT2/3

3.21	 B=

22.4H=

خاک نوع2=

T0=0.1             TS=0.5           S=1.5

H=0.08H3/4=0.823

C=0.35×2.28×16=0.133

محاسبه بارهای مرده:

-سقف تیرچه بلوک بام:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| آسفالت | 0.04×2200 | 88 |
| دو لایه قیرگونی | 15 | 15 |
| ملات ماسه سیمان | 0.025×2100 | 52.5 |
| پوکه معدنی | 0.1×1300 | 130 |
| بتن | 0.05×2500 | 125 |
| تیرچه | 2×0.1×0.25×2500 | 125 |
| بلوک | 8×10 | 80 |
| ملات گچ و خاک | 0.015×1600 | 24 |
| سفید کاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| مجموع |  | 646 646-250=396 |

-سقف تیرچه بلوک طبقات:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| سرامیک | 0.005×2100 | 10.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.025×2100 | 52.5 |
| پوکه معدنی | 0.1×1300 | 130 |
| بتن روی تیرچه ها | 0.05×2500 | 125 |
| تیرچه ها | 2×0.1×0.25×2500 | 125 |
| بلوک | 8×10 | 80 |
| ملات گچ و خاک | 0.015×1600 | 24 |
| سفید کاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| مجموع |  | 554 (554-250)+100=404 |

-دیوار محیطی (20سانتی )بدون نما:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| آجر کاری با آجر مجوف | 0.2×850 | 170 |
| ملات گچ و خاک | 0.025×1600 | 40 |
| سفیدکاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03×2100 | 63 |
| مجموع |  | 280 طبقات: 280×2.7=756 kg/m پارکینگ: 2.80×1.80=504kg/m |

-دیوار محیطی (20سانتی ) نما دار:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| آجر کاری با آجر مجوف | 0.2×850 | 170 |
| ملات گچ و خاک | 0.02×1600 | 32 |
| سنگ تراورتن | 0.025×2500 | 62.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.04×2100 | 84 |
| سفیدکاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| مجموع |  | 355 طبقات: 281.55 ×2.7=760.18 پارکینگ: 281.55 ×1.8=506.79 |

=مساحت بازشو3×2=6 و ( 3 ×2)+(0.5×2)=7

2.9×8=23.2=مساحت دیوار

=مساحت دیوار2.9×8.6=24.94

n=(1-623.2)+(1-724.94)≅0.8

محاسبه بار واحد سطح تیغه بندی:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| آجر کاری با آجر مجوف | 0.1×850 | 85 |
| ملات گچ و خاک | 2×0. 2×1600 | 64 |
| سفیدکاری | 2×0.005×1300 | 13 |
| مجموع |  | 162 |

=16.76                                16.76×2.9×162=469.8مجموع طول تیغه ها

w=469.88×8.6=8.82≤100

w=100 kg/m2

(554-250)+100=404	پس بار مرده طبقات برابر است با:

- محاسبه بار پله:

- بار مرده:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| بار شمشیری | 0.18÷cos(45)×1750 | 445 |
| بار تیرآهنی | 15 | 15 |
| بار سفید کاری | 0.005÷cos(45)×1300 | 9 |
| بار گچ و خاک | 0.01÷cos(45)×1600 | 22 |
| بار سنگ پاخور | 0.05×2800 | 140 |
| بار سنگ پیشانی | [8×(18×2)/200]×2700 | 37.8 |
| بار مرده ی کل شمشیری در امتداد افق |  | 445+15+9+22+140+37.8+42=711 |
| بار پاگرد | 0.1×1750 | 175 |
| تیرآهنی | 15 | 15 |
| سفید کاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| بار گچ و خاک | 0.01×1600 | 16 |
| سنگ کف پوش | 0.05×2800 | 140 |
| ملات | 0.02×2100 | 42 |
| بار مرده ی کل پاگرد در امتداد افق |  | 175+6.5+15+16+140+42=395 |
| مجموع |  | 553 |

711+3952=553

553×4.2=2322.6               2322.6÷2=1161.3

-بار زنده:

350×4.2=1470                1470÷2=375

خلاصه بارگذاری ثقلی

| بار زنده (kg/cm2) | بار مرده (kg/cm2) |  |
| --- | --- | --- |
| 200 | 404 | کف طبقات مسکونی |
| 150 | 396 | کف طبقه بام |
| - | 756 | دیوار بدون نما(طبقات) |
| - | 504 | دیوار بدون نما(پارکینگ) |
| - | 760.18 | دیوار نما دار(طبقات) |
| - | 506.79 | دیوار نما دار(پارکینگ) |
| 735 | 1161.3 | پله |