| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| زیر بنا | 249.48 | 15.84=2*3.6*2.2 | 265.32 | 265.32 | - | 13.2 | 20.1 | - | متر مربع | بوته کنی و خارج کردن ریشه ها | 010101 | 1 |
| مساحت دهنه چاه 1.131=0.6*0.6*3.14 | 45.24 | - | 45.24 | 22.62 | 20 | - | - | 2 | متر مکعب | حفر میله چاه به قطر 1.2 و عمق 20متر | 020301 | 2 |
|  | 122.74 | 122.74=12.4*13.2*0.75 | 245.52 | 245.52 | 1.5 | 12.4 | 13.2 | - | متر مکعب | خاکبرداری در زمینهای سخت با ماشین | 030104 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | حمل خاک تا فاصله 100 متری | 030701 | 4 |
|  | - | 122.74=12.4*13.2*0.75 | 245.52 | 245.52 | 1.5 | 12.4 | 13.2 | - | متر مکعب | حمل حاک زیر بنا | 030701 | 5 |
| مساحت دهنه چاه 1.131=0.6*0.6*3.14 | - | - | 45.24 | 22.62 | 20 | - | - | 2 | متر مکعب | حمل حاک میله چاه | 030701 | 6 |
| - | 168.00 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | جمع کل | 030701 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | حمل خاک از 100 متری تا 500 متری | 030702 | 8 |
|  | - | 122.74=12.4*13.2*0.75 | 245.52 | 245.52 | 1.5 | 12.4 | 13.2 | - | متر مکعب | حمل خاک زیر بنا | 030702 | 9 |
| مساحت دهنه چاه 1.131=0.6*0.6*3.14 | - | - | 45.24 | 22.62 | 20 | - | - | 2 | متر مکعب | حمل خاک میله چاه | 030702 | 10 |
| - | 168.00 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | جمع کل | 030702 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب کیلو متر | حمل خاک از 500 متری تا 10 کیلومتری | 030703 | 12 |
|  | - | 122.74=12.4*13.2*0.75 | 245.52 | 245.52 | 1.5 | 12.4 | 13.2 | - | متر مکعب کیلو متر | حمل خاک زیر بنا | 030703 | 13 |
| مساحت دهنه چاه 1.131=0.6*0.6*3.14 | - | - | 45.24 | 22.62 | 20 | - | - | 2 | متر مکعب کیلو متر | حمل خاک میله چاه | 030703 | 14 |
| - | 168.00 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب کیلو متر | جمع کل | 030703 | 15 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 16 |
| قسمت 1و3 | - | - | 27.04 | 13.52 | 0.8 | - | - | 2 | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 17 |
| قسمت 2 | - | - | 6.824 | 6.824 | 0.8 | - | - | - | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 18 |
| قسمت 4و6 | - | - | 33.44 | 16.72 | 0.8 | - | - | 2 | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 19 |
| قسمت 5 | - | - | 1.08 | 1.08 | 0.8 | - | - | - | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 20 |
| قسمت 7و9 | - | - | 24.768 | 12.384 | 0.8 | - | - | 2 | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 21 |
| قسمت 8 | - | - | 3.6 | 3.6 | 0.8 | - | - | - | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 22 |
| قسمت 10و12 | - | - | 6.64 | 3.32 | 0.8 | - | - | 2 | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 23 |
| قسمت 11 | - | - | 2.896 | 2.896 | 0.8 | - | - | - | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 24 |
| قسمت 13 | - | - | 4.8 | 4.8 | 0.8 | - | - | - | متر مکعب | سنگ چینی در کف با سنگ لاشه | 040102 | 25 |
| - | 111.09 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | جمع کل | 040102 | 26 |
| مساحت کف ساختمان به ارتفاع 10 سانتی نتر | 23.052 | - | 23.052 | 23.052 | 0.10 | - | - | - | متر مکعب | تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در کف ساختمان | 040502 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 28 |
| بین2و7 A روی محور | - | - | 26.04 | 13.02 | - | 0.7 | 18.6 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 29 |
| بین2و3 A روی محور | - | - | 1.82 | 0.91 | - | 0.7 | 1.3 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 30 |
| بین3و4 A روی محور | - | - | 15.12 | 2.52 | - | 0.7 | 3.6 | 6 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 31 |
| بین4و5 A روی محور | - | - | 6.02 | 3.01 | - | 0.7 | 4.3 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 32 |
| بین5و7 GوA روی محور | - | - | 6.16 | 3.08 | - | 0.7 | 4.4 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 33 |
| بین1و2 خارجی B روی محور | - | - | 3.08 | 1.54 | - | 0.7 | 2.2 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 34 |
| بین1و2 داخلی B روی محور | - | - | 1.68 | 0.84 | - | 0.7 | 1.2 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 35 |
| بین2و3 B روی محور | - | - | 4.956 | 1.239 | - | 0.7 | 1.77 | 4 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 36 |
| بین4و5 C روی محور | - | - | 6.16 | 3.08 | - | 0.7 | 4.4 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 37 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| بین5و7 و CوB بین | - | - | 7.182 | 3.591 | - | 0.7 | 5.13 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 38 |
| بین5و7 وDوBبین | - | - | 6.16 | 3.08 | - | 0.7 | 4.4 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 39 |
| خارجیFوBبین 1 روی محور | - | - | 4.9 | 4.9 | - | 0.7 | 7 | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 40 |
| داخلیFوBبین 1 روی محور | - | - | 7 | 3.5 | - | 0.7 | 5 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 41 |
| سمت 1BوAبین 2 روی محور | - | - | 4.83 | 2.415 | - | 0.7 | 3.45 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 42 |
| سمت 3BوAبین 2 روی محور | - | - | 3.64 | 1.82 | - | 0.7 | 2.6 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 43 |
| سمت 3FوBبین 2 روی محور | - | - | 2.8 | 2.8 | - | 0.7 | 4 | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 44 |
| سمت 2BوAبین 3 روی محور | - | - | 5.32 | 2.66 | - | 0.7 | 3.8 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 45 |
| سمت 2EوCبین 3 روی محور | - | - | 1.106 | 1.106 | - | 0.7 | 1.58 | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 46 |
| سمت 4CوAبین 3 روی محور | - | - | 6.02 | 3.01 | - | 0.7 | 4.3 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 47 |
| سمت 4EوCبین 3 روی محور | - | - | 0.91 | 0.91 | - | 0.7 | 1.3 | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 48 |
| سمت 3CوAبین 4 روی محور | - | - | 6.02 | 3.01 | - | 0.7 | 4.3 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 49 |
| سمت 3EوCبین 4 روی محور | - | - | 0.91 | 0.91 | - | 0.7 | 1.3 | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 50 |
| سمت 5CوAبین 4 روی محور | - | - | 6.132 | 3.066 | - | 0.7 | 4.38 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 51 |
| سمت 5EوCبین 4 روی محور | - | - | 0.784 | 0.784 | - | 0.7 | 1.12 | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 52 |
| 5و4بین D روی محور | - | - | 3.528 | 1.764 | - | 0.7 | 2.52 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 53 |
| سمت 4CوAبین 5 روی محور | - | - | 7.502 | 3.752 | - | 0.7 | 5.36 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 54 |
| سمت 6CوAبین 5 روی محور | - | - | 7.224 | 3.612 | - | 0.7 | 5.16 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 55 |
| BوAبین 7 روی محور | - | - | 3.542 | 1.771 | - | 0.7 | 2.53 | 2 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 56 |
| FوBبین 7 روی محور | - | - | 3.164 | 3.164 | - | 0.7 | 4.52 | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 57 |
| GوAبین 7 روی محور | - | - | 9.73 | 9.73 | - | 0.7 | 13.9 | - | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها | 050101 | 58 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | 169.44 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 050101 | 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه وسایل وقالب بندی در دالها تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر | 050401 | 60 |
| قالب جنوبی | - | - | 15.84 | 5.28 | - | 0.4 | 13.2 | 3 | متر مربع | قالب بندی دور سقف | 050401 | 61 |
| قالب شرقی و غربی | - | - | 42.96 | 7.16 | - | 0.4 | 17.9 | 3*2 | متر مربع | قالب بندی دور سقف | 050401 | 62 |
| قالب شرقی و غربی(پیشامدگی) | - | - | 5.28 | 0.88 | - | 0.4 | 2.2 | 3*2 | متر مربع | قالب بندی دور سقف | 050401 | 63 |
| قالب شمالی | - | - | 8.64 | 1.44 | - | 0.4 | 3.6 | 3*2 | متر مربع | قالب بندی دور سقف | 050401 | 64 |
| قالب شمالی(پیشامدگی) | - | - | 7.2 | 2.4 | - | 0.4 | 6 | 3 | متر مربع | قالب بندی دور سقف | 050401 | 65 |
| قالب شمالی- جنوبی | - | - | 2.08 | 1.04 | - | 0.4 | 2.6 | 2 | متر مربع | قالب بندی دور سقف خرپشته | 050401 | 66 |
| قالب شرقی- غربی | - | - | 3.92 | 1.96 | - | 0.4 | 4.9 | 2 | متر مربع | قالب بندی دور سقف خرپشته | 050401 | 67 |
| بین محور 4و5 | - | - | 5.805 | 0.9675 | - | 0.15 | 6.45 | 3*2 | متر مربع | قالب شناژ مخفی | 050401 | 68 |
| بین محور 4و3 | - | - | 4.77 | 0.795 | - | 0.15 | 5.3 | 3*2 | متر مربع | قالب شناژ مخفی | 050401 | 69 |
| بین محور 1و3 | - | - | 2.7 | 0.9 | - | 0.15 | 6 | 3 | متر مربع | قالب شناژ مخفی | 050401 | 70 |
| روی محور 4و5و6و7 | - | - | 54.18 | 2.58 | - | 0.2 | 12.9 | 3*7 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 71 |
| روی محور 3 سمت شمال | - | - | 7.74 | 2.58 | - | 0.2 | 12.9 | 3 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 72 |
| روی محور 3 سمت جنوب | - | - | 6.36 | 1.06 | - | 0.2 | 5.3 | 3*2 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 73 |
| روی محور 2 | - | - | 4.14 | 0.69 | - | 0.2 | 3.45 | 3*2 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 74 |
| روی محور 1 | - | - | 3.6 | 1.2 | - | 0.2 | 6 | 3 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 75 |
| GوAروی محور | - | - | 21.12 | 3.52 | - | 0.2 | 17.6 | 3*2 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 76 |
| بین محور 1و2FوBروی محور | - | - | 2.724 | 0.454 | - | 0.2 | 2.27 | 3*2 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 77 |
| روی 3- 2 FوBروی محور | - | - | 5.1 | 0.425 | - | 0.2 | 2.125 | 4*3 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 78 |
| Dروی محور | - | - | 10.08 | 1.68 | - | 0.2 | 8.4 | 3*2 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 79 |
| بین محور 6و7FوBروی محور | - | - | 4.44 | 0.37 | - | 0.2 | 1.85 | 4*3 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن سقف | 050401 | 80 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| FوCروی محور | - | - | 1.72 | 0.86 | - | 0.2 | 4.3 | 2*1 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن خرپشته | 050401 | 81 |
| روی محور 3و4 | - | - | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 2 | 2*1 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن خرپشته | 050401 | 82 |
| - | - | - | 5.28 | 0.44 | - | 0.2 | 2.2 | 3*2*2 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن پاگرد | 050401 | 83 |
| - | - | - | 8.316 | 0.693 | - | 0.2 | 3.465 | 6*2 | متر مربع | قالب زیر تیرآهن پله | 050401 | 84 |
| - | 234.79 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 050401 | 85 |
|  |  |  |  |  | Ф | KG/M |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و بریدن و خم کردن میلگرد ساده تا قطر 10 میلیمتر | 070101 | 86 |
|  | - | - | 524.54 | 3.9738 | 6 | 0.222 | 17.9 | 44*3 | کیلوگرم | میلگرد حرارتی طولی سقف | 070101 | 87 |
|  | - | - | 527.47 | 2.9304 | 6 | 0.222 | 13.2 | 60*3 | کیلوگرم | میلگرد حرارتی عرضی سقف | 070101 | 88 |
|  | - | - | 31.968 | 1.332 | 6 | 0.222 | 6 | 8*3 | کیلوگرم | میلگرد حرارتی طولی سقف | 070101 | 89 |
|  | - | - | 29.304 | 0.4884 | 6 | 0.222 | 2.2 | 20*3 | کیلوگرم | میلگرد حرارتی عرضی سقف | 070101 | 90 |
| - | - | - | 9.791 | 1.0878 | 6 | 0.222 | 4.9 | 9*3 | کیلوگرم | میلگرد حرارتی طولی خرپشته | 070101 | 91 |
| - | - | - | 9.813 | 0.5772 | 6 | 0.222 | 2.6 | 17 | کیلوگرم | میلگرد حرارتی عرضی خرپشته | 070101 | 92 |
| - | 1132.9 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 070101 | 93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و بریدن و خم کردن میلگرد آجدار تا قطر 10 میلیمتر | 070201 | 94 |
|  | - | - | 31.8 | 0.6913 | 8 | 0.395 | 1.75 | 23*2 | کیلوگرم | سنجاقی بولت ها | 070201 | 95 |
|  | - | - | 119.94 | 1.481 | 10 | 0.617 | 2.4 | 81 | کیلوگرم | خرک | 070201 | 96 |
| قسمت1و3 | - | - | 49.236 | 0.5862 | 10 | 0.617 | 0.95 | 7*4*3 | کیلوگرم | میلگرد ادتکا سقف | 070201 | 97 |
| قسمت2 | - | - | 66.783 | 0.5862 | 10 | 0.617 | 0.95 | 13*6 | کیلوگرم | میلگرد ادتکا سقف | 070201 | 98 |
| قسمت4و5 | - | - | 91.449 | 0.5862 | 10 | 0.617 | 0.95 | 12*13 | کیلوگرم | میلگرد ادتکا سقف | 070201 | 99 |
| قسمت6و7 | - | - | 91.449 | 0.5862 | 10 | 0.617 | 0.95 | 12*13 | کیلوگرم | میلگرد ادتکا سقف | 070201 | 100 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ф | KG/M | طول |  |  |  |  |  |
| قسمت8و9 | - | - | 77.40 | 0.5862 | 10 | 0.617 | 0.95 | 12*11 | کیلوگرم | میلگرد ادتکا سقف | 070201 | 101 |
| قسمت10و12 | - | - | 49.242 | 0.5862 | 10 | 0.617 | 0.95 | 12*7 | کیلوگرم | میلگرد ادتکا سقف | 070201 | 102 |
| قسمت11 | - | - | 42.21 | 0.5862 | 10 | 0.617 | 0.95 | 6*12 | کیلوگرم | میلگرد ادتکا سقف | 070201 | 103 |
| قسمت1و3 | - | - | 33.69 | 0.4011 | 10 | 0.617 | 0.65 | 12*7 | کیلوگرم | میلگرد منفی سقف | 070201 | 104 |
| قسمت2 | - | - | 31.286 | 0.4011 | 10 | 0.617 | 0.65 | 6*13 | کیلوگرم | میلگرد منفی سقف | 070201 | 105 |
| قسمت4و5 | - | - | 81.814 | 0.5245 | 10 | 0.617 | 0.85 | 12*13 | کیلوگرم | میلگرد منفی سقف | 070201 | 106 |
| قسمت6و7 | - | - | 120.32 | 0.7713 | 10 | 0.617 | 1.25 | 12*13 | کیلوگرم | میلگرد منفی سقف | 070201 | 107 |
| قسمت8و9 | - | - | 93.661 | 0.7096 | 10 | 0.617 | 1.15 | 12*11 | کیلوگرم | میلگرد منفی سقف | 070201 | 108 |
| قسمت10و12 | - | - | 33.69 | 0.4016 | 10 | 0.617 | 0.65 | 12*7 | کیلوگرم | میلگرد منفی سقف | 070201 | 109 |
| قسمت11 | - | - | 55.35 | 0.7096 | 10 | 0.617 | 1.15 | 6*13 | کیلوگرم | میلگرد منفی سقف | 070201 | 110 |
|  | - | - | 5.862 | 0.5862 | 10 | 0.617 | 0.95 | 2*5 | کیلوگرم | میلگرد ادتکا خرپشته | 070201 | 111 |
|  | - | - | 7.096 | 0.7096 | 10 | 0.617 | 1.15 | 2*5 | کیلوگرم | میلگرد منفی خرپشته | 070201 | 112 |
| قسمت6و7 | - | - | 47.756 | 3.980 | 10 | 0.617 | 6.45 | 3*2*2 | کیلوگرم | میلگرد مخفی | 070201 | 113 |
| قسمت8و9 | - | - | 39.24 | 3.270 | 10 | 0.617 | 5.3 | 3*2*2 | کیلوگرم | میلگرد مخفی | 070201 | 114 |
| قسمت11 | - | - | 22.212 | 3.702 | 10 | 0.617 | 6 | 3*2 | کیلوگرم | میلگرد مخفی | 070201 | 115 |
| 1.5متر طول مهاری GوAروی محور | - | - | 809.37 | 50.586 | 20 | 2.47 | 20.48 | 2*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 116 |
| FوBروی محور | - | - | 105.91 | 6.620 | 20 | 2.47 | 2.68 | 2*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 117 |
| ومحور 2و3CوBبین محور | - | - | 191.27 | 11.95 | 20 | 2.47 | 4.84 | 2*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 118 |
| بین 3و4EوCروی محور | - | - | 177.05 | 11.066 | 20 | 2.47 | 4.48 | 2*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 119 |
| - 4و5DوCبین محور | - | - | 234.35 | 14.65 | 20 | 2.47 | 5.93 | 2*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 120 |
| - 5و7DوBبین محور | - | - | 267.95 | 16.75 | 20 | 2.47 | 6.78 | 2*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 121 |
| روی محور 2و3و4و5و7و1.5 متر مهاری | - | - | 1559.1 | 38.976 | 20 | 2.47 | 15.78 | 5*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 122 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ф | KG/M | طول |  |  |  |  |  |
| روی محور 1 | - | - | 145.83 | 18.23 | 20 | 2.47 | 7.38 | 2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 123 |
| میلگرد عرضی روی محور 1 | - | - | 55.22 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 2*16 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 124 |
| میلگرد عرضی روی محور 2 | - | - | 218.15 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 2*32 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 125 |
| میلگرد عرضی روی محور 3 | - | - | 211.33 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 2*31 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 126 |
| میلگرد عرضی روی محور 4 | - | - | 224.97 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 2*33 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 127 |
| میلگرد عرضی روی محور 5 | - | - | 268.87 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 2*39 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 128 |
| میلگرد عرضی روی محور 7 | - | - | 211.33 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 2*31 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 129 |
| GوAمیلگرد عرضی روی محور | - | - | 599.91 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 4*44 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 130 |
| FوBمیلگرد عرضی روی محور | - | - | 54.54 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 2*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 131 |
| CوB میلگرد عرضی بین محور و محور 2و3 | - | - | 67.184 | 4.199 | 20 | 2.47 | 1.7 | 2*2*4 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 132 |
| EوC میلگرد عرضی روی محور بین2و3 | - | - | 163.61 | 3.4086 | 20 | 2.47 | 1.38 | 4*12 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 133 |
| جمع کل میلگردعرضی روی محور بی و سی وبین 4و5 | - | - | 69.42 | 69.42 | 20 | 2.47 | - | - | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 134 |
| و5و7DوBمیلگرد عرضی بین | - | - | 211.63 | 3.7791 | 20 | 2.47 | 1.53 | 4*14 | کیلوگرم | میلگرد فنداسیون | 070201 | 135 |
| - | 7035.4 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 070201 | 136 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره | 070602 | 137 |
| - | 190.88 | - | 190.88 | 2.0748 | 20 | 2.47 | 0.84 | 4*23 | کیلوگرم | میلگرد بولت | 070602 | 138 |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض |  |  |  |  |  |  |
| کل زمین منهای فضای خالی | 15.852 | 12.24 | 28.092 | 28.092 | 0.1 | - | - | - | متر مکعب | تهیه و اجرای بتن با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب | 080102 | 139 |
| کل زمین منهای فضای خالی | 97.395 | 97.363 | 191.76 | 191.76 | 0.7 | - | - | - | متر مکعب | تهیه و اجرای بتن با 400 کیلوگرم سیمان در متر مکعب | 080107 | 140 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | تهیه و اجرای بتن سبک با خرده آجر و 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب | 080203 | 141 |
| کسورات=پاسیو- خرپشته- پلان ارتفاع=میانگین ضخامت به طول | - | 2.961 | 23.283 | 23.283 | 0.09 | 13.00 | 19.9 | - | متر مکعب | بتن سبک سقف | 080203 | 142 |
|  | - | - | 0.4512 | 0.4512 | 0.04 | 2.4 | 4.7 | - | متر مکعب | بتن سبک خرپشته | 080203 | 143 |
| - | 20.773 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | جمع کل | 080203 | 144 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | اضافه بها به ردیف 080203 برای اینکه خرده آجر از خارج کارگاه آورده شود | 080205 | 145 |
| کسورات=پاسیو- خرپشته- پلان ارتفاع=میانگین ضخامت به طول | - | 2.961 | 23.283 | 23.283 | 0.09 | 13.00 | 19.9 | - | متر مکعب | بتن سبک سقف | 080205 | 146 |
|  | - | - | 0.4512 | 0.4512 | 0.04 | 2.4 | 4.7 | - | متر مکعب | بتن سبک خرپشته | 080205 | 147 |
| - | 20.773 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | جمع کل | 080205 | 148 |
| کل زمین منهای فضای خالی | 15.852 | 12.24 | 28.092 | 28.092 | 0.1 | - | - | - | متر مکعب | اضافه بها هرگاه ضخامت بتن برابر 15 سانتیمتر و کمتر باشد | 080304 | 149 |
| - | 115 | - | 115 | 5 | 0.2 | 5 | 5 | 23 | دسی متر مکعب | تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت | 080502 | 150 |
|  |  |  |  |  | IPE | KG/M |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و نصب ستون از یک یا چند تیر آهن | 090104 | 151 |
| - | - | - | 7215.4 | 189.88 | 180 | 18.8 | 10.1 | 2*19 | کیلوگرم | تهیه و نصب ستون بجز خرپشته | 090104 | 152 |
| - | - | - | 2015.4 | 251.92 | 180 | 18.8 | 13.4 | 2*4 | کیلوگرم | تهیه و نصب ستون قسمت خرپشته | 090104 | 153 |
| - | 9230.8 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 090104 | 154 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده از یک تیر آهن | 090201 | 155 |
| روی محور 1 | - | - | 270.18 | 90.06 | 160 | 15.8 | 5.7 | 3*1 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 156 |
| روی محور 2 | - | - | 298.62 | 49.77 | 160 | 15.8 | 3.15 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 157 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | IPE | KG/M | طول |  |  |  |  |  |
| روی محور 3 تیر سقف و پاگرد | - | - | 221.2 | 31.6 | 160 | 15.8 | 2.00 | 7*1 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 158 |
| روی محور 4 | - | - | 474 | 79 | 160 | 15.8 | 5.00 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 159 |
| روی محور 5 | - | - | 583.02 | 97.17 | 160 | 15.8 | 6.15 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 160 |
| GوF-BوAروی محور 7 بین | - | - | 293.88 | 48.98 | 160 | 15.8 | 3.10 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 161 |
| FوBروی محور7 بین | - | - | 274.92 | 91.64 | 160 | 15.8 | 5.80 | 3*1 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 162 |
| بین 1و2FوBروی محور | - | - | 180.12 | 30.02 | 160 | 15.8 | 1.90 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 163 |
| بین 2و3FوBروی محور | - | - | 194.34 | 32.39 | 160 | 15.8 | 2.05 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 164 |
| بین 2و3GوAروی محور | - | - | 189.60 | 31.60 | 160 | 15.8 | 2.00 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 165 |
| بین 3و4GوAروی محور | - | - | 407.64 | 67.94 | 160 | 15.8 | 4.30 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 166 |
| بین 3و4CوEروی محور تیر سقف و خرپشته | - | - | 539.20 | 67.94 | 160 | 15.8 | 4.30 | 4*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 167 |
| تیر پاگرد | - | - | 208.56 | 34.76 | 160 | 15.8 | 2.20 | 6 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 168 |
| بین 4و5GوAروی محور | - | - | 474 | 79 | 160 | 15.8 | 5.00 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 169 |
| بین 4و5Dروی محور | - | - | 239.37 | 79.79 | 160 | 15.8 | 5.05 | 3*1 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 170 |
| بین 5و6GوAروی محور | - | - | 284.40 | 47.40 | 160 | 15.8 | 3.00 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 171 |
| بین 5و6Dروی محور | - | - | 144.57 | 48.19 | 160 | 15.8 | 3.05 | 3*1 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 172 |
| بین 6و7GوAروی محور | - | - | 170.64 | 28.44 | 160 | 15.8 | 1.80 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 173 |
| بین 6و7FوBروی محور | - | - | 175.38 | 29.23 | 160 | 15.8 | 1.85 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده سقف | 090201 | 174 |
| EوCروی محور 4 بین | - | - | 31.60 | 31.60 | 160 | 15.8 | 2.00 | 1*1 | کیلوگرم | تیر آهن ساده خرپشته | 090201 | 175 |
| - | 5655.2 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 090201 | 176 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده از دو تیر آهن | 090202 | 177 |
| روی محور 3 | - | - | 948 | 79 | 160 | 15.8 | 5.00 | 3*2*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده دوبل سقف | 090202 | 178 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IPE | KG/M | طول |  |  |  |  |  |
| روی محور 4 | - | - | 189.60 | 31.6 | 160 | 15.8 | 2.00 | 3*1*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده دوبل سقف | 090202 | 179 |
| GوF-BوAروی محور 6 بین | - | - | 616.20 | 51.35 | 160 | 15.8 | 3.25 | 2*2*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده دوبل سقف | 090202 | 180 |
| FوBروی محور 6 بین | - | - | 578.28 | 96.38 | 160 | 15.8 | 6.1 | 2*1*2 | کیلوگرم | تیر آهن ساده دوبل سقف | 090202 | 181 |
| - | 2332.1 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 090202 | 182 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه ساخت و نصب تیر پله از تیر آهن | 090206 | 183 |
| - | - | - | 455.04 | 37.92 | 160 | 15.8 | 2.4 | 6*2 | کیلوگرم | تیر آهن شمشیری پله | 090206 | 184 |
| - | - | - | 123.27 | 20.54 | 160 | 15.8 | 1.3 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن پاگرد طبقه | 090206 | 185 |
| - | - | - | 94.80 | 15.80 | 160 | 15.8 | 1.00 | 3*2 | کیلوگرم | تیر آهن پاگرد نیم طبقه | 090206 | 186 |
| - | 673.08 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 090206 | 187 |
|  |  |  |  |  | UNP |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و نصب بادبند از ناودانی | 090402 | 188 |
| بین 5و6Aروی محور | - | - | 582.20 | 145.55 | 240 | 33.2 | 4.38 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند پارکینگ | 090402 | 189 |
| بین 5و6Aروی محور | - | - | 515.09 | 128.77 | 220 | 29.4 | 4.38 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند طبقه اول | 090402 | 190 |
| بین 5و6Aروی محور | - | - | 443.26 | 110.81 | 200 | 25.3 | 4.38 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند طبقه دوم | 090402 | 191 |
| بین 3و4Aروی محور | - | - | 717.12 | 179.28 | 240 | 33.2 | 5.4 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند پارکینگ | 090402 | 192 |
| بین 3و4Aروی محور | - | - | 630.04 | 158.76 | 220 | 29.4 | 5.4 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند طبقه اول | 090402 | 193 |
| بین 3و4Aروی محور | - | - | 546.48 | 136.62 | 200 | 25.3 | 5.4 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند طبقه دوم | 090402 | 194 |
| روی محور 7 | - | - | 591.67 | 147.92 | 240 | 33.2 | 4.45 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند پارکینگ | 090402 | 195 |
| روی محور 7 | - | - | 523.32 | 130.83 | 220 | 29.4 | 4.45 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند طبقه اول | 090402 | 196 |
| روی محور 7 | - | - | 450.34 | 112.59 | 200 | 25.3 | 4.45 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند طبقه دوم | 090402 | 197 |
| روی محور 3 | - | - | 245.02 | 122.51 | 240 | 33.2 | 3.69 | 2*1 | کیلوگرم | بادبند پارکینگ | 090402 | 198 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNP | KG/M | طول |  |  |  |  |  |
| روی محور 3 | - | - | 216.97 | 108.49 | 220 | 29.4 | 3.69 | 2*1 | کیلوگرم | بادبند طبقه اول | 090402 | 199 |
| روی محور 3 | - | - | 187.75 | 93.726 | 200 | 25.4 | 3.69 | 2*1 | کیلوگرم | بادبند طبقه دوم | 090402 | 200 |
| روی محور 3 | - | - | 164.57 | 82.287 | 180 | 22.3 | 3.69 | 2*1 | کیلوگرم | بادبند خرپشته | 090402 | 201 |
| EوCروی محور | - | - | 458.49 | 114.62 | 180 | 22.3 | 5.14 | 2*2 | کیلوگرم | بادبند خرپشته | 090402 | 202 |
| - | 6277.1 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 090402 | 203 |
|  |  | کلی | جزئی | KG/M^3 | ضخامت |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه ساخت و بکار بردن قطعات اتصالی | 090702 | 204 |
| - | - | 541.65 | 23.55 | 7850 | 0.012 | 0.5 | 0.5 | 23 | کیلوگرم | صفحه بیس پلیت | 090702 | 205 |
| - | - | 454.986 | 9.891 | 7850 | 0.01 | 0.21 | 0.6 | 23*2 | کیلوگرم | ورق اتصال ستون به بیس پلیت | 090702 | 206 |
| نبشی بال مساوی 8*80 | - | 71.0976 | 0.7728 | 9.66 | - | - | 0.08 | 23*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال ستون به بیس پلیت | 090702 | 207 |
| آکس تا آکس 600 میلیمتر | - | 303.324 | 1.6485 | 7850 | 0.01 | 0.1 | 0.21 | 8*23 | کیلوگرم | ورق اتصال ستون به ستون پارکینگ | 090702 | 208 |
| آکس تا آکس 600 میلیمتر | - | 379.155 | 1.6485 | 7850 | 0.01 | 0.1 | 0.21 | 10*23 | کیلوگرم | ورق اتصال ستون به ستون طبقه اول | 090702 | 209 |
| آکس تا آکس 600 میلیمتر | - | 379.155 | 1.6485 | 7850 | 0.01 | 0.1 | 0.21 | 10*23 | کیلوگرم | ورق اتصال ستون به ستون طبقه دوم | 090702 | 210 |
| آکس تا آکس 600 میلیمتر | - | 65.92 | 1.6480 | 7850 | 0.01 | 0.1 | 0.21 | 5*2*4 | کیلوگرم | ورق اتصال ستون به ستون خرپشته | 090702 | 211 |
| - | - | 530.817 | 11.539 | 7850 | 0.01 | 0.21 | 0.7 | 2*23 | کیلوگرم | ورق اتصال تیر به ستون سقف پارکینگ | 090702 | 212 |
| - | - | 530.817 | 11.539 | 7850 | 0.01 | 0.21 | 0.7 | 2*23 | کیلوگرم | ورق اتصال تیر به ستون سقف طبقه اول | 090702 | 213 |
| - | - | 379.155 | 8.2425 | 7850 | 0.01 | 0.21 | 0.5 | 2*23 | کیلوگرم | ورق اتصال تیر به ستون سقف طبقه دوم | 090702 | 214 |
| - | - | 65.94 | 8.2425 | 7850 | 0.01 | 0.21 | 0.5 | 2*4 | کیلوگرم | ورق اتصال تیر به ستون سقف خرپشته | 090702 | 215 |
| نبشی بال مساوی 8*80 A2-A7-B1-F1-G2-G7 | - | 55.6416 | 0.7728 | KG/M 9.66 | - | - | 0.08 | 3*4*6 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال | 090702 | 216 |
| نبشی بال مساوی 6*60 A2-A7-B1-F1-G2-G7 | - | 23.4144 | 0.3252 | 5.42 | - | - | 0.06 | 3*4*6 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت جان | 090702 | 217 |
| نبشی بال مساوی 8*80 B7-F7-B2-F2-A4-G4-A5-G5 | - | 83.4624 | 0.5796 | 9.66 | - | - | 0.08 | 3*6*8 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال | 090702 | 218 |

| توضیحات | جمع کل | کلی | جزئی | KG/M | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ضخامت | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| نبشی بال مساوی 6*60 B7-F7-B2-F2-A4-G4-A5-G5 | - | 46.8288 | 0.3252 | 5.42 | - | - | 0.06 | 3*6*8 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت جان | 090702 | 219 |
| نبشی بال مساوی 12*120 A3-G3-A6-G6 | - | 62.208 | 2.592 | 21.6 | - | - | 0.12 | 3*2*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال و قسمت تیر دوبل | 090702 | 220 |
| نبشی بال 8*80 A3-G3-A6-G6 | - | 37.0944 | 0.7728 | 9.66 | - | - | 0.08 | 3*4*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال و قسمت تیر ساده | 090702 | 221 |
| نبشی بال مساوی 6*60 A3-G3-A6-G6 | - | 15.6096 | 0.3252 | 5.42 | - | - | 0.06 | 3*4*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت جان | 090702 | 222 |
| نبشی بال مساوی 12*120 C3-E3-C4-E4 | - | 62.208 | 2.592 | 21.6 | - | - | 0.12 | 3*2*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال و قسمت تیر دوبل | 090702 | 223 |
| نبشی بال مساوی 8*80 C3-E3-C4-E4 | - | 37.0944 | 0.7728 | 9.66 | - | - | 0.08 | 3*4*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال و قسمت تیر ساده | 090702 | 224 |
| نبشی بال مساوی 6*60 C3-E3-C4-E4 | - | 15.6096 | 0.3252 | 5.42 | - | - | 0.06 | 3*4*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت جان | 090702 | 225 |
| نبشی بال مساوی 8*80 C3-E3-C4-E4 | - | 12.3648 | 0.7728 | 9.66 | - | - | 0.08 | 1*4*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال قسمت خرپشته | 090702 | 226 |
| نبشی بال مساوی 6*60 C3-E3-C4-E4 | - | 5.2032 | 0.3252 | 5.42 | - | - | 0.06 | 1*4*4 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت جان قسمت خرپشته | 090702 | 227 |
| D5نبشی بال مساوی 8*80 | - | 18.5472 | 0.7728 | 9.66 | - | - | 0.08 | 3*8*1 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال | 090702 | 228 |
| D5نبشی بال مساوی 6*60 | - | 7.8048 | 0.3252 | 5.42 | - | - | 0.06 | 3*8*1 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت جان | 090702 | 229 |
| - | - | 9.2736 | 0.7728 | 9.66 | - | - | 0.08 | 3*2*2 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت بال قسمت پاگرد | 090702 | 230 |
| - | - | 3.9024 | 0.3252 | 5.42 | - | - | 0.06 | 3*2*2 | کیلوگرم | نبشی اتصال تیر به ستون قسمت جان قسمت پاگرد | 090702 | 231 |
| - | - | 59.346 | 9.891 | KG/M^3 7850 | 0.01 | 0.21 | 0.6 | 3*1*2 | کیلوگرم | ورق اتصال تیر به ستون قسمت پاگرد | 090702 | 232 |

| توضیحات | جمع کل | کلی | جزئی | KG/M | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ضخامت | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | 9.2736 | 0.7728 | 9.66 | - | - | 0.08 | 3*2*2 | کیلوگرم | نبشی اتصال شمشیری پله به ستون قسمت بال | 090702 | 233 |
| - | - | 3.9024 | 0.3252 | 5.42 | - | - | 0.06 | 3*2*2 | کیلوگرم | نبشی اتصال شمشیری پله به ستون قسمت جان | 090702 | 234 |
| قسمت پارکینگ دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 235.5 | 23.55 | 7850 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 10 | کیلوگرم | ورق اتصال پایین بادبند | 090702 | 235 |
| قسمت پارکینگ دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 164.85 | 32.97 | 7850 | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 5 | کیلوگرم | ورق اتصال وسط بادبند | 090702 | 236 |
| قسمت پارکینگ دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 157.00 | 15.70 | 7850 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 10 | کیلوگرم | ورق اتصال بالا بادبند | 090702 | 237 |
| قسمت پارکینگ دهانه 4.62 | - | 131.88 | 32.97 | 7850 | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 4 | کیلوگرم | ورق اتصال پایین بادبند | 090702 | 238 |
| قسمت پارکینگ دهانه 4.62 | - | 76.54 | 38.27 | 7850 | 0.01 | 0.65 | 0.75 | 2 | کیلوگرم | ورق اتصال وسط بادبند | 090702 | 239 |
| قسمت پارکینگ دهانه 4.62 | - | 94.2 | 23.55 | 7850 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 4 | کیلوگرم | ورق اتصال بالا بادبند | 090702 | 240 |
| طبقه اول دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 157.00 | 15.70 | 7850 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 10 | کیلوگرم | ورق اتصال پایین بادبند | 090702 | 241 |
| طبقه اول دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 140.30 | 28.06 | 7850 | 0.01 | 0.55 | 0.65 | 5 | کیلوگرم | ورق اتصال وسط بادبند | 090702 | 242 |
| طبقه اول دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 94.2 | 9.42 | 7850 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 10 | کیلوگرم | ورق اتصال بالا بادبند | 090702 | 243 |
| طبقه اول دهانه 4.62 | - | 94.2 | 23.55 | 7850 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 4 | کیلوگرم | ورق اتصال پایین بادبند | 090702 | 244 |
| طبقه اول دهانه 4.62 | - | 65.94 | 32.97 | 7850 | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 2 | کیلوگرم | ورق اتصال وسط بادبند | 090702 | 245 |
| طبقه اول دهانه 4.62 | - | 62.8 | 15.70 | 7850 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 4 | کیلوگرم | ورق اتصال بالا بادبند | 090702 | 246 |
| طبقه دوم دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 94.2 | 9.42 | 7850 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 10 | کیلوگرم | ورق اتصال پایین بادبند | 090702 | 247 |
| طبقه دوم دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 117.75 | 23.55 | 7850 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 5 | کیلوگرم | ورق اتصال وسط بادبند | 090702 | 248 |

| توضیحات | جمع کل | کلی | جزئی | KG/M^3 | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ضخامت | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| طبقه دوم دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | 94.2 | 6.42 | 7850 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 10 | کیلوگرم | ورق اتصال بالا بادبند | 090702 | 249 |
| طبقه دوم دهانه 4.62 | - | 62.8 | 15.70 | 7850 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 4 | کیلوگرم | ورق اتصال پایین بادبند | 090702 | 250 |
| طبقه دوم دهانه 4.62 | - | 56.12 | 28.06 | 7850 | 0.01 | 0.55 | 0.65 | 2 | کیلوگرم | ورق اتصال وسط بادبند | 090702 | 251 |
| طبقه دوم دهانه 4.62 | - | 62.8 | 15.70 | 7850 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 4 | کیلوگرم | ورق اتصال بالا بادبند | 090702 | 252 |
| قسمت خرپشته دهانه 2.20 | - | 18.84 | 9.42 | 7850 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 2 | کیلوگرم | ورق اتصال پایین بادبند | 090702 | 253 |
| قسمت خرپشته دهانه 2.20 | - | 23.55 | 23.55 | 7850 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 1 | کیلوگرم | ورق اتصال وسط بادبند | 090702 | 254 |
| قسمت خرپشته دهانه 2.20 | - | 18.84 | 9.42 | 7850 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 2 | کیلوگرم | ورق اتصال بالا بادبند | 090702 | 255 |
| قسمت خرپشته دهانه 4.62 | - | 62.8 | 15.70 | 7850 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 4 | کیلوگرم | ورق اتصال پایین بادبند | 090702 | 256 |
| قسمت خرپشته دهانه 4.62 | - | 94.2 | 47.1 | 7850 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 2 | کیلوگرم | ورق اتصال وسط بادبند | 090702 | 257 |
| قسمت خرپشته دهانه 4.62 | - | 37.68 | 9.42 | 7850 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 4 | کیلوگرم | ورق اتصال بالا بادبند | 090702 | 258 |
| - | 6488.9 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 090702 | 259 |
|  |  | کسورات | کلی | جزئی | ارتفاع |  |  |  |  |  |  | 260 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | جوشکاری برای بعد موثر تا 5 میلیمتر با ساییدن | 090801 | 261 |
| - | - | - | 137.52 | 0.36 | - | - | 0.36 | 382 | متر طول | جوشکاری نبشی 6*60*60 | 090801 | 262 |
| - | 137.52 | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جمع کل | 090801 | 263 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جوشکاری برای بعد موثر بیش از 7میلیمتر تا 10 میلیمتر | 090803 | 264 |
| - | - | - | 224.64 | 0.48 | - | - | 0.48 | 468 | متر طول | جوشکاری نبشی 8*80*80 | 090803 | 265 |
| - | - | - | 17.28 | 0.72 | - | - | 0.72 | 24 | متر طول | جوشکاری نبشی 12*120*120 | 090803 | 266 |
| - | - | - | 70.84 | 1.54 | - | - | 1.54 | 23*2 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال ستون به بیس پلیت | 090803 | 267 |
| - | - | - | 355.68 | 0.52 | - | - | 0.52 | 684 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال ستون به ستون | 090803 | 268 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 158.24 | 1.72 | - | - | 1.72 | 92 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال تیر به ستون سقف پارکینگ و طبقه اول | 090803 | 269 |
| - | - | - | 71.28 | 1.32 | - | - | 1.32 | 54 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال تیر به ستون سقف طبقه دوم و خرپشته | 090803 | 270 |
| قسمت پارکینگ دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 17 | 1.7 | - | - | 1.7 | 10 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال پایین بادبند | 090803 | 271 |
| قسمت پارکینگ دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 12 | 2.4 | - | - | 2.4 | 5 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال وسط بادبند | 090803 | 272 |
| قسمت پارکینگ دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 15 | 1.5 | - | - | 1.5 | 10 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال بالا بادبند | 090803 | 273 |
| قسمت پارکینگ دهانه 4.62 | - | - | 7.6 | 1.9 | - | - | 1.9 | 4 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال پایین بادبند | 090803 | 274 |
| قسمت پارکینگ دهانه 4.62 | - | - | 4.8 | 2.4 | - | - | 2.4 | 2 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال وسط بادبند | 090803 | 275 |
| قسمت پارکینگ دهانه 4.62 | - | - | 6.8 | 1.7 | - | - | 1.7 | 4 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال بالا بادبند | 090803 | 276 |
| طبقه اول دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 15 | 1.5 | - | - | 1.5 | 10 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال پایین بادبند | 090803 | 277 |
| طبقه اول دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 12 | 2.4 | - | - | 2.4 | 5 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال وسط بادبند | 090803 | 278 |
| طبقه اول دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 13 | 1.3 | - | - | 1.3 | 10 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال بالا بادبند | 090803 | 279 |
| طبقه اول دهانه 4.62 | - | - | 6.8 | 1.7 | - | - | 1.7 | 4 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال پایین بادبند | 090803 | 280 |
| طبقه اول دهانه 4.62 | - | - | 4.8 | 2.4 | - | - | 2.4 | 2 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال وسط بادبند | 090803 | 281 |
| طبقه اول دهانه 4.62 | - | - | 6 | 1.5 | - | - | 1.5 | 4 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال بالا بادبند | 090803 | 282 |
| طبقه دوم دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 13 | 1.3 | - | - | 1.3 | 10 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال پایین بادبند | 090803 | 283 |
| طبقه دوم دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 12 | 2.4 | - | - | 2.4 | 5 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال وسط بادبند | 090803 | 284 |
| طبقه دوم دهانه های 2.20و3.30و3.40 | - | - | 13 | 1.3 | - | - | 1.3 | 10 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال بالا بادبند | 090803 | 285 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| طبقه دوم دهانه 4.62 | - | - | 6 | 1.5 | - | - | 1.5 | 4 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال پایین بادبند | 090803 | 286 |
| طبقه دوم دهانه 4.62 | - | - | 4.8 | 2.4 | - | - | 2.4 | 2 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال وسط بادبند | 090803 | 287 |
| طبقه دوم دهانه 4.62 | - | - | 6 | 1.5 | - | - | 1.5 | 4 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال بالا بادبند | 090803 | 288 |
| قسمت خرپشته دهانه 2.20 | - | - | 2.6 | 1.3 | - | - | 1.3 | 2 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال پایین بادبند | 090803 | 289 |
| قسمت خرپشته دهانه 2.20 | - | - | 2.4 | 2.4 | - | - | 2.4 | 1 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال وسط بادبند | 090803 | 290 |
| قسمت خرپشته دهانه 2.20 | - | - | 2.6 | 1.3 | - | - | 1.3 | 2 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال بالا بادبند | 090803 | 291 |
| قسمت خرپشته دهانه 4.62 | - | - | 6 | 1.5 | - | - | 1.5 | 4 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال پایین بادبند | 090803 | 292 |
| قسمت خرپشته دهانه 4.62 | - | - | 4.8 | 2.4 | - | - | 2.4 | 2 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال وسط بادبند | 090803 | 293 |
| قسمت خرپشته دهانه 4.62 | - | - | 5.2 | 1.3 | - | - | 1.3 | 4 | متر طول | جوشکاری ورق اتصال بالا بادبند | 090803 | 294 |
| روی محور 3 طول جوش 60 با فاصله 30 سانتیمتر | - | - | 13.6 | 3.4 | - | - | 3.4 | 4 | متر طول | جوشکاری تیر دوبل | 090803 | 295 |
| روی محور 4 طول جوش 60 با فاصله 30 سانتیمتر | - | - | 2.8 | 1.4 | - | - | 1.4 | 2 | متر طول | جوشکاری تیر دوبل | 090803 | 296 |
| روی محور 6 طول جوش 60 با فاصله 30 سانتیمتر | - | - | 16.8 | 4.2 | - | - | 4.2 | 4 | متر طول | جوشکاری تیر دوبل | 090803 | 297 |
| - | 1130.4 | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جمع کل | 090803 | 298 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | اجرای سقف بتنی به ضخامت 21 سانتیمتر با تیرچه بلوک | 100101 | 299 |
| - | - | - | 16.02 | 2.67 | - | 1.00 | 2.67 | 6 | متر مربع | اجرای سقف تیرچه بلوک در ردیف پله ها | 100101 | 300 |
| - | 16.02 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 100101 | 301 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر با تیرچه بلوک | 100103 | 302 |
| - | - | - | 6.6 | 2.2 | - | 1.00 | 2.2 | 3 | متر مربع | اجرای سقف تیرچه بلوک در پاگرد شمالی | 100103 | 303 |
| - | - | - | 8.85 | 2.86 | - | 1.3 | 2.2 | 3 | متر مربع | اجرای سقف تیرچه بلوک در پاگرد جنوبی | 100103 | 304 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | 24.86 | 265.32 | 265.32 | - | 13.2 | 20.1 | - | متر مربع | اجرای سقف تیرچه بلوک در پارکینگ | 100103 | 305 |
| - | - | 28.7 | 530.64 | 265.32 | - | 13.2 | 20.1 | 2 | متر مربع | اجرای سقف تیرچه بلوک در طبقه اول و دوم | 100103 | 306 |
| - | - | - | 12.48 | 12.48 | - | 2.6 | 4.8 | - | متر مربع | اجرای سقف تیرچه بلوک در خرپشته | 100103 | 307 |
|  | 770.06 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 100103 | 308 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | آجرکاری با بلوک سفالی به ضخامت 8 تا 11 سانتیمتر | 110401 | 309 |
| - | - | - | 2.352 | 0.588 | 3 | 0.08 | 2.45 | 2*2 | متر مکعب | آجرکاری غذا خوری | 110401 | 310 |
| - | - | - | 1.056 | 0.132 | 3 | 0.08 | 0.55 | 2*2*2 | متر مکعب | آجرکاری کمد آشپزخانه | 110401 | 311 |
| - | - | 1.7*1.2*0.08*2*2=0.6528 | 1.632 | 0.408 | 3 | 0.08 | 1.7 | 2*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شرقی و غربی پاسیو | 110401 | 312 |
| کسورات=پنجره پاسیو | - | - | 1.152 | 0.576 | 3 | 0.08 | 2.4 | 2*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شمالی | 110401 | 313 |
| - | - | 0.7*0.5*0.08*2*2=0.112 | 1.248 | 0.624 | 3 | 0.08 | 2.6 | 2*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار جنوبی | 110401 | 314 |
| - | - | - | 0.768 | 0.192 | 3 | 0.08 | 0.8 | 2*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شمالی حمام | 110401 | 315 |
| - | - | - | 1.056 | 0.264 | 3 | 0.08 | 1.1 | 2*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شرقی و غربی حمام | 110401 | 316 |
| - | - | - | 6.144 | 0.768 | 3 | 0.08 | 3.2 | 4*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شمالی و جنوبی سرویس | 110401 | 317 |
| - | - | - | 0.768 | 0.096 | 3 | 0.08 | 0.4 | 4*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار داخلی سرویس | 110401 | 318 |
| - | - | 0.5*0.7*0.08*2*2=0.112 | 1.056 | 0.264 | 3 | 0.08 | 1.1 | 2*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار پنجره دار سرویس | 110401 | 319 |
| - | - | - | 2.544 | 0.636 | 3 | 0.08 | 2.65 | 2*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار کمد خواب وسط | 110401 | 320 |
| - | - | - | 4.8 | 1.2 | 3 | 0.08 | 5 | 2*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار خواب وسط | 110401 | 321 |
| - | - | - | 1.824 | 0.456 | 3 | 0.08 | 1.9 | 2*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار کمد خواب کنار | 110401 | 322 |
| - | 25.523 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | جمع کل | 110401 | 323 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | آجرکاری با بلوک سفالی به ضخامت 12تا22سانتیمتر | 110402 | 324 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 4.032 | 2.016 | 3 | 0.16 | 4.2 | 2*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار آشپزخانه | 110402 | 325 |
| - | - | - | 4.224 | 1.056 | 3 | 0.16 | 2.2 | 4*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شمالی راه پله | 110402 | 326 |
| - | - | - | 15.744 | 1.968 | 3 | 0.16 | 4.1 | 4*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شرقی و غربی راه پله | 110402 | 327 |
| - | - | - | 1.632 | 0.816 | 3 | 0.16 | 1.7 | 2*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار کنار در ورودی | 110402 | 328 |
| - | - | - | 1.776 | 0.888 | 3 | 0.16 | 1.85 | 2*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار جدا کننده حمامها | 110402 | 329 |
| - | - | - | 4.944 | 2.472 | 3 | 0.16 | 5.15 | 2*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار جدا کننده خواب وسط | 110402 | 330 |
| 2*2.1+2*4.4 | - | - | 0.832 | 0.832 | 0.4 | 0.16 | 13 | - | متر مکعب | آجرکاری دیوار جانپناه قسمت خرپشته | 110402 | 331 |
| - | 33.184 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | جمع کل | 110402 | 332 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | آجرکاری با بلوک سفالی به ضخامت بیش از 22 سانتیمتر | 110403 | 333 |
| به ازای هر ستون در دیوار 0.1متر از طول دیوار کاسته شده است | - | - | 29.952 | 9.984 | 3 | 0.26 | 12.8 | 3*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شمالی پارکینگ و طبقه اول و دوم | 110403 | 334 |
| به ازای هر ستون در دیوار 0.1متر از طول دیوار کاسته شده است کسورات دیوار پشت سرویس | - | 1.1*0.26*3*2*3=5.148 | 90.792 | 15.132 | 3 | 0.26 | 19.4 | 3*2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار شرقی و غربی پارکینگ و طبقه اول و دوم | 110403 | 335 |
| کسورات قسمت دیوار تراس و قسمت پنجره | - | 1.8*3.1*2*2*0.26=5.80 1.2*2*2*2*0.26=2.496 | 19.5 | 9.75 | 3 | 0.26 | 12.5 | 2*1 | متر مکعب | آجرکاری دیوار جنوبی طبقه اول و دوم | 110403 | 336 |
| - | - | 4.2*0.26*3=3.276 | 9.75 | 9.75 | 3 | 0.26 | 12.5 | - | متر مکعب | آجرکاری دیوار جنوبی پارکینگ | 110403 | 337 |
| - | - | - | 1.9968 | 1.9968 | 0.6 | 0.26 | 12.8 | - | متر مکعب | آجرکاری دیوار جانپناه قسمت شمالی | 110403 | 338 |
| - | - | - | 6.0528 | 3.0264 | 0.6 | 0.26 | 19.4 | 2 | متر مکعب | آجرکاری دیوار جانپناه قسمت شرقی و غربی | 110403 | 339 |
| - | - | - | 1.95 | 1.95 | 0.6 | 0.26 | 12.5 | - | متر مکعب | آجرکاری دیوار جانپناه قسمت جنوبی | 110403 | 340 |
| - | 143.27 | - | - | - | - | - | - | - | متر مکعب | جمع کل | 110403 | 341 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 20 سانتیمتر با عیار بتن 300 | 120303 | 342 |
| 30سانتیمتر از جانپناه و 90 سانتیمتر از کف بالاتر است | - | - | 26.4 | 6.6 | - | - | 6.6 | 2*2 | متر طول | لوله سیمانی برای لوله بخاری طبقه اول | 120303 | 343 |
| 30سانتیمتر از جانپناه و 90 سانتیمتر از کف بالاتر است | - | - | 13.2 | 3.3 | - | - | 3.3 | 2*2 | متر طول | لوله سیمانی برای لوله بخاری طبقه دوم | 120303 | 344 |
| - | 39.6 | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جمع کل | 120303 | 345 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | عایقکاری رطوبتی به ضخامت 4 میلیمتر | 130303 | 346 |
| کسورات تورفتگی پلان | - | 2*2.2*3.4515.18 | 272.02 | 272.02 | - | 13.4 | 20.3 | - | متر مربع | عایقکاری روی فنداسیون | 130303 | 347 |
| کسورات قسمت پاگرد راه پله | - | 1.3*1.2*2*2=6.24 | 60.5 | 15.125 | - | 2.75 | 5.5 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری کف آشپزخانه | 130303 | 348 |
| - | - | - | 18.7 | 4.675 | 1.7 | - | 2.75 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار شمالی آشپزخانه | 130303 | 349 |
| - | - | - | 57.12 | 7.14 | 1.7 | - | 4.20 | 2*2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار شرقی و غربی آشپزخانه | 130303 | 350 |
| - | - | - | 11.9 | 2.975 | 1.7 | - | 1.75 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار جنوبی آشپزخانه | 130303 | 351 |
| - | - | - | 8.84 | 2.21 | 1.7 | - | 1.3 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار روبروی کمد آشپزخانه | 130303 | 352 |
| - | - | - | 16.32 | 4.08 | 1.7 | - | 2.4 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار کمد آشپزخانه | 130303 | 353 |
| پاسیو در طبقه اول عایقکاری می شود | - | - | 3.84 | 3.84 | - | 1.6 | 2.4 | - | متر مربع | عایقکاری کف پاسیو | 130303 | 354 |
| - | - | - | 3.2 | 1.6 | 1.00 | - | 1.6 | 2 | متر مربع | عایقکاری دیوار شرقی و غربی پاسیو | 130303 | 355 |
| - | - | - | 4.8 | 2.4 | 1.00 | - | 2.4 | 2 | متر مربع | عایقکاری دیوار شمالی و جنوبی پاسیو | 130303 | 356 |
| - | - | - | 12.32 | 3.08 | - | 1.1 | 2.8 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری کف توالت و دستشویی | 130303 | 357 |
| - | - | - | 19.04 | 4.76 | 1.7 | - | 2.8 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار شمالی توالت و دستشویی | 130303 | 358 |
| ضخامت دیوارها از طول کسر شده است | - | - | 17.68 | 4.42 | 1.7 | - | 2.6 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار جنوبی توالت و دستشویی | 130303 | 359 |
| - | - | - | 7.48 | 1.87 | 1.7 | - | 1.1 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار پنجره دار توالت | 130303 | 360 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| دور تا دور دیوار از داخل و خارج عایقکاری می شود | - | - | 3.366 | 1.53 | 1.7 | - | 0.9 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار جدا کننده توالت و دستشویی | 130303 | 361 |
| سمت سرویس و دیوار در عایقکاری می شود | - | - | 3.4 | 0.85 | 1.7 | - | 0.5 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار دستشویی | 130303 | 362 |
| - | - | - | 13.68 | 3.42 | - | 1.8 | 1.9 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری کف حمام | 130303 | 363 |
| ابعاد پنجره از دیوار کسر شده است | - | 0.7*0.5*2*2=1.4 | 22.8 | 5.7 | 3.00 | - | 1.9 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار شمالی حمام | 130303 | 364 |
| ابعاد پنجره 0.5*2+0.7*2 | - | - | 0.96 | 0.24 | - | 0.1 | 2.4 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دور پنجره حمام | 130303 | 365 |
| قسمت در به ابعاد دیوار افزوده شده است | - | - | 24.00 | 6.00 | 3.00 | - | 2.0 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار جنوبی حمام | 130303 | 366 |
| - | - | - | 21.60 | 5.40 | 3.00 | - | 1.8 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار جدا کننده حمامها | 130303 | 367 |
| قسمت در به ابعاد دیوار افزوده شده است | - | - | 14.4 | 3.6 | 3.00 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار در دار حمام | 130303 | 368 |
| کسورات شامل دیوار کمد اتاق می شود | - | 1.1*0.6*2*2=2.64 | 22.32 | 5.58 | - | 1.8 | 3.1 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری کف تراس | 130303 | 369 |
| دیوار شمالی دیوار دور کمد اتاق می باشد | - | - | 6.8 | 1.7 | 1.00 | - | 1.7 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار شمالی تراس | 130303 | 370 |
| - | - | - | 4.8 | 1.2 | 1.00 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار 10 سانتیمتری تراس | 130303 | 371 |
| - | - | - | 19.6 | 4.9 | 1.00 | - | 4.9 | 2*2 | متر مربع | عایقکاری دیوار جانپناه تراس | 130303 | 372 |
| - | - | - | 15.84 | 15.84 | 1.2 | - | 13.2 | - | متر مربع | عایقکاری دیوارهای شمالی(زیر زمین) | 130303 | 373 |
| در قسمت در دیوارها نیز عایق می باشند | - | - | 12.24 | 12.24 | 1.2 | - | 10.2 | - | متر مربع | عایقکاری دیوار جنوبی(زیر زمین) | 130303 | 374 |
| - | - | - | 46.8 | 23.4 | 1.2 | - | 19.5 | 2 | متر مربع | عایقکاری دیوارهای شرقی و غربی(زیر زمین) | 130303 | 375 |
| قسمت پارکینگ | - | - | 11.76 | 5.88 | 1.2 | - | 4.9 | 2 | متر مربع | عایقکاری دیوارهای شرقی و غربی راه پله | 130303 | 376 |
| قسمت پارکینگ | - | - | 3.12 | 3.12 | 1.2 | - | 2.6 | - | متر مربع | عایقکاری دیوار شمالی راه پله | 130303 | 377 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| کسورات= تو رفتگی پلان و قسمت خرپشته و پاسیو | - | 2*2.2*3.45=15.18 2.6*1.8=4.68 4.9*2.6=12.74 | 258.7 | 258.7 | - | 13.00 | 19.9 | - | متر مربع | عایقکاری کف پشت بام | 130303 | 378 |
|  | - | - | 39.8 | 19.9 | 1.00 | - | 19.9 | 2 | متر مربع | عایقکاری جانپناه شرقی و غربی پشت بام | 130303 | 379 |
| - | - | - | 13.00 | 13.00 | 1.00 | - | 13.00 | - | متر مربع | عایقکاری جانپناههای شمالی پشت بام | 130303 | 380 |
| - | - | - | 13.00 | 13.00 | 1.00 | - | 13.00 | - | متر مربع | عایقکاری جانپناه جنوبی پشت بام | 130303 | 381 |
|  | - | - | 3.52 | 1.76 | 0.8 | - | 2.2 | 2 | متر مربع | عایقکاری جانپناههای شمالی و جنوبی خرپشته | 130303 | 382 |
| - | - | - | 6.88 | 3.44 | 0.8 | - | 4.2 | 2 | متر مربع | عایقکاری جانپناههای شرقی و غربی خرپشته | 130303 | 383 |
| - | - | - | 36.26 | 18.13 | 3.7 | - | 4.9 | 2 | متر مربع | عایقکاری دیوارهای شرقی و غربی خرپشته | 130303 | 384 |
| - | - | - | 6.66 | 6.66 | 3.7 | - | 1.8 | - | متر مربع | عایقکاری دیوار شمالی خرپشته | 130303 | 385 |
| - | 1091.4 | - | 10.36 | 10.36 | 3.7 | - | 2.8 | - | متر مربع | عایقکاری دیوار جنوبی خرپشته | 130303 | 386 |
| - |  | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 130303 | 387 |
| - |  | کلی | جزئی | KG/M^3 | ضخامت |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و ساخت و نصب چهار چوب فلزی از ورق | 160101 | 388 |
|  | - | 22.3 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2 | کیلوگرم | چهار چوب در آدم رو پارکینگ قسمت 1 | 160101 | 389 |
|  | - | 3.768 | 3.768 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1 | - | کیلوگرم | چهار چوب در آدم رو پارکینگ قسمت 2 | 160101 | 390 |
|  | - | 22.3 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2 | کیلوگرم | چهار چوب در ماشین رو پارکینگ قسمت 1 | 160101 | 391 |
|  | - | 12.06 | 12.06 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 3.2 | - | کیلوگرم | چهار چوب در ماشین رو پارکینگ قسمت 2 | 160101 | 392 |
|  | - | 22.3 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2 | کیلوگرم | چهار چوب در ورودی راه پله در پار کینگ قسمت 1 | 160101 | 393 |
|  | - | 15.072 | 7.536 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2 | - | کیلوگرم | چهار چوب در ورودی راه پله در پار کینگ قسمت 2 | 160101 | 394 |

| توضیحات | جمع کل | کلی | جزئی | KG/M^3 | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ضخامت | عرض | طول |  |  |  |  |  |
|  | - | 89.22 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در ورودی در طبقه اول و دوم قسمت 1 | 160101 | 395 |
|  | - | 13.56 | 3.36 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 0.9 | 2*2 | کیلوگرم | چهار چوب در ورودی در طبقه اول و دوم قسمت 2 | 160101 | 396 |
|  | - | 22.3 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2 | کیلوگرم | چهار چوب در ورودی راه پله در خرپشته قسمت 1 | 160101 | 397 |
|  | - | 3.768 | 3.768 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1.00 | - | کیلوگرم | چهار چوب در ورودی راه پله در خرپشته قسمت 2 | 160101 | 398 |
|  | - | 89.22 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در آشپزخانه قسمت 1 | 160101 | 399 |
|  | - | 15.072 | 3.768 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1 | 2*2 | کیلوگرم | چهار چوب در آشپزخانه قسمت 2 | 160101 | 400 |
|  | - | 178.4 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*8 | کیلوگرم | چهار چوب در سرویس ها قسمت 1 | 160101 | 401 |
|  | - | 21.1 | 2.637 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 0.7 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در سرویس ها قسمت 2 | 160101 | 402 |
|  | - | 89.2 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در حمام قسمت 1 | 160101 | 403 |
|  | - | 10.55 | 2.637 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 0.7 | 2*2 | کیلوگرم | چهار چوب در حمام قسمت 2 | 160101 | 404 |
|  | - | 89.2 | 17.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در خواب کنار قسمت 1 | 160101 | 405 |
|  | - | 15.072 | 3.768 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1 | 2*2 | کیلوگرم | چهار چوب در خواب کنار قسمت 2 | 160101 | 406 |
|  | - | 89.2 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در خواب وسط قسمت 1 | 160101 | 407 |
|  | - | 15.072 | 3.768 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1 | 2*2 | کیلوگرم | چهار چوب در خواب وسط قسمت 2 | 160101 | 408 |
|  | - | 89.2 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در کمد آشپزخانه قسمت 1 | 160101 | 409 |
|  | - | 16.58 | 4.14 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1.1 | 2*2 | کیلوگرم | چهار چوب در کمد آشپزخانه قسمت 2 | 160101 | 410 |
|  | - | 89.2 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در کمد خواب وسط قسمت 1 | 160101 | 411 |
|  | - | 28.64 | 7.16 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1.9 | 2*2 | کیلوگرم | چهار چوب در کمد خواب وسط قسمت 2 | 160101 | 412 |
|  | - | 89.2 | 11.15 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.96 | 2*4 | کیلوگرم | چهار چوب در کمد خواب کنار قسمت 1 | 160101 | 413 |
|  | - | 15.072 | 3.768 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1 | 2*2 | کیلوگرم | چهار چوب در کمد خواب کنار قسمت 2 | 160101 | 414 |

| توضیحات | جمع کل | کلی | جزئی | KG/M^3 | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ضخامت | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | 13.866 | 3.466 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 0.92 | 2*2 | کیلوگرم | کتیبه چهار چوب در آشپزخانه | 160101 | 415 |
| - | - | 18.69 | 2.34 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 0.62 | 2*4 | کیلوگرم | کتیبه چهار چوب در سرویس | 160101 | 416 |
| - | - | 13.866 | 3.466 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 0.92 | 2*2 | کیلوگرم | کتیبه چهار چوب در خواب وسط | 160101 | 417 |
| - | - | 13.866 | 3.466 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 0.92 | 2*2 | کیلوگرم | کتیبه چهار چوب در خواب کنار | 160101 | 418 |
|  | - | 26.376 | 3.297 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 1.75 | 2*2*2 | کیلوگرم | چهار چوب پنجره آشپزخانه قسمت 1 | 160101 | 419 |
|  | - | 14.48 | 1.81 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.96 | 2*2*2 | کیلوگرم | چهار چوب پنجره آشپزخانه قسمت 2 | 160101 | 420 |
|  | - | 25.44 | 1.59 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.845 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره آشپزخانه قسمت 3 | 160101 | 421 |
|  | - | 28.94 | 1.81 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.96 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره آشپزخانه قسمت 4و5 | 160101 | 422 |
|  | - | 32.4 | 4.059 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 2.15 | 2*2*2 | کیلوگرم | چهار چوب پنجره غذا خوری قسمت 1 | 160101 | 423 |
|  | - | 14.48 | 1.81 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.96 | 2*2*2 | کیلوگرم | چهار چوب پنجره غذا خوری قسمت 2 | 160101 | 424 |
|  | - | 31.5 | 1.97 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 1.045 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره غذا خوری قسمت 3 | 160101 | 425 |
|  | - | 28.94 | 1.81 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.96 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره غذا خوری قسمت 4و5 | 160101 | 426 |
|  | - | 10.55 | 1.32 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.7 | 2*2*2 | کیلوگرم | پنجره حمام قسمت 1 | 160101 | 427 |
|  | - | 6.93 | 0.87 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.46 | 2*2*2 | کیلوگرم | پنجره حمام قسمت 2 | 160101 | 428 |
|  | - | 9.65 | 0.6 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.32 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره حمام قسمت 3 | 160101 | 429 |
|  | - | 13.87 | 0.87 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.46 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره حمام قسمت 4و5 | 160101 | 430 |
|  | - | 10.55 | 1.32 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.7 | 2*2*2 | کیلوگرم | پنجره توالت قسمت 1 | 160101 | 431 |
|  | - | 6.93 | 0.87 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.32 | 2*2*2 | کیلوگرم | پنجره توالت قسمت 2 | 160101 | 432 |
|  | - | 9.65 | 0.6 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.32 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره توالت قسمت 3 | 160101 | 433 |
|  | - | 13.87 | 0.87 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.46 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره توالت قسمت 4و5 | 160101 | 434 |
| - | - | 30.14 | 3.77 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 2.00 | 2*2*2 | کیلوگرم | پنجره خواب وسط قسمت 1 | 160101 | 435 |
| توضیحات | جمع کل | کلی | جزئی | KG/M^3 | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ضخامت | عرض | طول |  |  |  |  |  |
|  | - | 17.48 | 2.18 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 1.16 | 2*2*2 | کیلوگرم | پنجره خواب وسط قسمت 2 | 160101 | 436 |
|  | - | 29.24 | 1.83 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.97 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره خواب وسط قسمت 3 | 160101 | 437 |
|  | - | 34.97 | 2.18 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 1.16 | 2*2*4 | کیلوگرم | پنجره خواب وسط قسمت 4و5 | 160101 | 438 |
|  |  | 44.00 | 11.00 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.92 | 2*2 | کیلوگرم | در ماشین رو پارکینگ قسمت 1و3 | 160101 | 439 |
|  |  | 24.11 | 6.03 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1.6 | 2*2 | کیلوگرم | در ماشین رو پارکینگ قسمت 2 | 160101 | 440 |
|  |  | 1.96 | 0.49 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.26 | 2*2 | کیلوگرم | در ماشین رو پارکینگ قسمت 4 | 160101 | 441 |
|  |  | 7.54 | 1.88 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 1.00 | 2*2 | کیلوگرم | در ماشین رو پارکینگ قسمت 5 | 160101 | 442 |
|  |  | 5.08 | 0.042 | 7850 | 0.003 | 0.06 | 0.3 | 2*6 | کیلوگرم | در ماشین رو پارکینگ قسمت 6 | 160101 | 443 |
|  |  | 22.00 | 11.00 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.92 | 2 | کیلوگرم | در آدم رو پارکینگ قسمت 1 | 160101 | 444 |
|  |  | 7.54 | 3.77 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1.00 | 2 | کیلوگرم | در آدم رو پارکینگ قسمت 2 | 160101 | 445 |
|  |  | 3.01 | 1.51 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.8 | 2 | کیلوگرم | در آدم رو پارکینگ قسمت 3 | 160101 | 446 |
|  |  | 0.98 | 0.489 | 7850 | 0.003 | 0.08 | 0.26 | 2 | کیلوگرم | در آدم رو پارکینگ قسمت 4 | 160101 | 447 |
|  |  | 1.27 | 0.42 | 7850 | 0.003 | 0.06 | 0.3 | 3 | کیلوگرم | در آدم رو پارکینگ قسمت 5 | 160101 | 448 |
|  |  | 22.00 | 11.00 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 2.92 | 2 | کیلوگرم | در پشت بام قسمت 1 | 160101 | 449 |
|  |  | 7.54 | 3.77 | 7850 | 0.003 | 0.16 | 1.00 | 2 | کیلوگرم | در پشت بام قسمت 2 | 160101 | 450 |
| - | 1770.3 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 160101 | 451 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه و ساخت و نصب در و پنجره آهنی از ورق | 160102 | 452 |
| - | - | 42.18 | 42.18 | 7850 | 0.002 | 0.92 | 2.92 | - | کیلوگرم | در پشت بام | 160102 | 453 |
| قسمت شیشه ای کسر شده است 0.3*1*0.002*7850=4.71 | - | 130.54 | 65.27 | 7850 | 0.002 | 1.52 | 2.92 | 2 | کیلوگرم | در ماشین رو پارکینگ | 160102 | 454 |
| قسمت شیشه ای کسر شده است 0.3*0.8*0.002*7850=3.8 | - | 38.4 | 38.4 | 7850 | 0.002 | 0.92 | 2.92 | - | کیلوگرم | در آدم رو پارکینگ | 160102 | 455 |
| - | 211.12 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 160102 | 456 |
| - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2*2*2 | عدد | تهیه و نصب درپوش لوله بخاری به قطر 15 سانتیمتر از ورق | 160310 | 457 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ضخامت | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | شمشه گیری سطوح قائم و سقفها با ملات گچ و خاک | 180201 | 458 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 1.26 | 0.09 | - | 0.05 | 1.8 | 14 | متر مربع | شمشه گیری دیوارهای شمالی پارکینگ | 180201 | 459 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.42 | 0.09 | - | 0.05 | 1.8 | 19*2 | متر مربع | شمشه گیری دیوارهای شرقی و غربی پارکینگ | 180201 | 460 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 0.9 | 0.09 | - | 0.05 | 1.8 | 5*2 | متر مربع | شمشه گیری دیوار جنوبی پارکینگ | 180201 | 461 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 1.08 | 0.09 | - | 0.05 | 1.8 | 6*2 | متر مربع | شمشه گیری دیوارهای شرقی و غربی خرپشته | 180201 | 462 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 0.36 | 0.09 | - | 0.05 | 1.8 | 4 | متر مربع | شمشه گیری دیوار شمالی خرپشته | 180201 | 463 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | 0.05*3.6*2*3=1.08 | 13.23 | 0.63 | - | 0.05 | 12.6 | 21 | متر مربع | شمشه گیری سقف پارکینگ | 180201 | 464 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.00 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*5 | متر مربع | شمشه گیری دیوار 30 سانتیمتری خواب کنار | 180201 | 465 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 2.4 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*4 | متر مربع | شمشه گیری دیوار شمالی خواب کنار | 180201 | 466 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 1.8 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*3 | متر مربع | شمشه گیری دیوار 10 سانتیمتری خواب کنار | 180201 | 467 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 2.4 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*4 | متر مربع | شمشه گیری دیوار کمد خواب کنار | 180201 | 468 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.00 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*5 | متر مربع | شمشه گیری دیوار 10 سانتیمتری خواب وسط | 180201 | 469 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.00 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*5 | متر مربع | شمشه گیری دیوار 20 سانتیمتری خواب وسط | 180201 | 470 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 2.4 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*4 | متر مربع | شمشه گیری دیوار جنوبی خواب وسط | 180201 | 471 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 2.4 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*4 | متر مربع | شمشه گیری دیوار کمد خواب وسط | 180201 | 472 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.6 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*6 | متر مربع | شمشه گیری دیوار راهرو | 180201 | 473 |
| شامل دیوار حمام و پاسیو می باشد | - | - | 4.8 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*8 | متر مربع | شمشه گیری دیوار های جنوبی پذیرایی | 180201 | 474 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 4.8 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*8 | متر مربع | شمشه گیری دیوار 30 سانتیمتری پذیرایی | 180201 | 475 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ضخامت | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 5.4 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*9 | متر مربع | شمشه گیری دیوار 20 سانتیمتری پذیرایی | 180201 | 476 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.00 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*5 | متر مربع | شمشه گیری دیوار شمالی پذیرایی | 180201 | 477 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.15 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*7 | متر مربع | شمشه گیری دیوار 10 سانتیمتری غذاخوری | 180201 | 478 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 4.8 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 4*2*4 | متر مربع | شمشه گیری دیوار شرقی و غربی غذاخوری | 180201 | 479 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 2.4 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*4 | متر مربع | شمشه گیری دیوار شمالی غذاخوری | 180201 | 480 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 4.8 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*8 | متر مربع | شمشه گیری دیوار های کمد آشپزخانه | 180201 | 481 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 6.00 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*5 | متر مربع | شمشه گیری دیوار های شرقی و غربی آشپزخانه | 180201 | 482 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 2.4 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*4 | متر مربع | شمشه گیری دیوار شمالی آشپزخانه | 180201 | 483 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 1.2 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*2 | متر مربع | شمشه گیری دیوار جنوبی آشپزخانه سمت راه پله | 180201 | 484 |
| قسمت پاگرد از کل کسر شده است | - | 0.05*0.9*6*2=0.54 | 7.74 | 0.645 | - | 0.05 | 12.9 | 2*6 | متر مربع | شمشه گیری دیوار شرقی و غربی راه پله | 180201 | 485 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 1.935 | 0.645 | - | 0.05 | 12.9 | 3 | متر مربع | شمشه گیری دیوار شمالی راه پله | 180201 | 486 |
| قسمت کمد از کل کسر شده است | - | 0.05*1*1*2*2=0.2 | 1.86 | 0.155 | - | 0.05 | 3.1 | 2*2*3 | متر مربع | شمشه گیری سقف تراس | 180201 | 487 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.1 | 0.155 | - | 0.05 | 3.1 | 2*2*5 | متر مربع | شمشه گیری سقف خواب کنار | 180201 | 488 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.6 | 0.15 | - | 0.05 | 3.00 | 2*2*6 | متر مربع | شمشه گیری سقف خواب وسط | 180201 | 489 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 0.6 | 0.05 | - | 0.05 | 1.00 | 2*2*3 | متر مربع | شمشه گیری سقف راهرو | 180201 | 490 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 0.88 | 0.055 | - | 0.05 | 1.1 | 2*2*4 | متر مربع | شمشه گیری سقف سرویس بهداشتی | 180201 | 491 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 8.00 | 0.25 | - | 0.05 | 5.00 | 2*2*8 | متر مربع | شمشه گیری سقف پذیرایی | 180201 | 492 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 0.48 | 0.06 | - | 0.05 | 1.2 | 2*2*2 | متر مربع | شمشه گیری سقف پذیرایی روبروی در | 180201 | 493 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 2.52 | 0.1575 | - | 0.05 | 3.15 | 2*2*4 | متر مربع | شمشه گیری سقف غذاخوری | 180201 | 494 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 0.62 | 0.0775 | - | 0.05 | 1.55 | 2*2*2 | متر مربع | شمشه گیری سقف کمد آشپزخانه و روبروی آن | 180201 | 495 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 3.3 | 0.1375 | - | 0.05 | 2.75 | 2*2*6 | متر مربع | شمشه گیری سقف آشپزخانه | 180201 | 496 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 0.55 | 0.11 | - | 0.05 | 2.2 | 5 | متر مربع | شمشه گیری سقف خرپشته | 180201 | 497 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 1.32 | 0.11 | - | 0.05 | 2.2 | 2*6 | متر مربع | شمشه گیری سقف زیر پاگرد | 180201 | 498 |
| فاصله شمشه ها=1متر | - | - | 1.2 | 0.05 | - | 0.05 | 1.00 | 4*6 | متر مربع | شمشه گیری زیر ردیف پلهها | 180201 | 499 |
| - | 122.89 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 180201 | 500 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | اندود گچ و خاک تا ضخامت 2.5 سانتیمتر روی سطوح قائم | 180202 | 501 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 1.26 | 15.12 | 15.12 | 1.2 | - | 12.6 | - | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای شمالی پارکینگ | 180202 | 502 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.42 | 41.52 | 20.76 | 1.2 | - | 17.3 | 2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای شرقی و غربی پارکینگ | 180202 | 503 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 0.9 | 9.84 | 9.84 | 1.2 | - | 8.2 | - | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای جنوبی پارکینگ | 180202 | 504 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 1.08 | 11.76 | 5.88 | 1.2 | - | 4.9 | 2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای شرقی و غربی خرپشته | 180202 | 505 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 0.36 | 3.12 | 3.12 | 1.2 | - | 2.6 | - | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای شمالی خرپشته | 180202 | 506 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.00 | 45.24 | 11.31 | 2.9 | - | 3.9 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار30 سانتیمتری خواب کنار | 180202 | 507 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 2.4 | 37.12 | 9.28 | 2.9 | - | 3.2 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار شمالی خواب کنار | 180202 | 508 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 1.8 | 33.64 | 8.41 | 2.9 | - | 2.9 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار10 سانتیمتری خواب کنار | 180202 | 509 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 2.4 | 30.16 | 7.54 | 2.9 | - | 2.6 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار کمد خواب کنار | 180202 | 510 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.00 | 58 | 14.5 | 2.9 | - | 5.00 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار 10 سانتیمتری خواب وسط | 180202 | 511 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.00 | 53.36 | 13.34 | 2.9 | - | 4.6 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار 20 سانتیمتری خواب وسط | 180202 | 512 |
| کسورات=شمشه گیری و پنجره | - | 2.4+1.2*2*2*2=12 | 34.8 | 8.7 | 2.9 | - | 3.00 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار جنوبی خواب وسط | 180202 | 513 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 2.4 | 39.44 | 9.86 | 2.9 | - | 3.4 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار کمد خواب وسط | 180202 | 514 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| کسورات=شمشه گیری دیوار راهرو=سرویس-کمد-حمام | - | 3.6 | 29 | 7.25 | 2.9 | - | 2.5 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار راهرو | 180202 | 515 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 4.8 | 60.32 | 15.08 | 2.9 | - | 5.2 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای جنوبی پذیرایی | 180202 | 516 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 4.8 | 77.72 | 19.43 | 2.9 | - | 6.7 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار 30 سانتیمتری پذیرایی | 180202 | 517 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 5.4 | 61.48 | 15.37 | 2.9 | - | 5.3 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار 20 سانتیمتری پذیرایی | 180202 | 518 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.00 | 34.8 | 8.7 | 2.9 | - | 3.00 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار شمالی پذیرایی | 180202 | 519 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.15 | 33.06 | 8.265 | 2.9 | - | 2.85 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار 10 سانتیمتری غذاخوری | 180202 | 520 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 4.8 | 76.56 | 9.57 | 2.9 | - | 3.3 | 2*2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار شرقی و غربی غذاخوری | 180202 | 521 |
| کسورات=شمشه گیری و پنجره | - | 2.4+2.15*1*2*2=11 | 36.54 | 9.135 | 2.9 | - | 3.15 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار شمالی غذاخوری | 180202 | 522 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 4.8 | 15.32 | 3.835 | 1.3 | - | 2.95 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای کمد آشپزخانه | 180202 | 523 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 6.00 | 34.68 | 5.46 | 1.3 | - | 4.2 | 2*2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای شرقی و غربی آشپزخانه | 180202 | 524 |
| کسورات=شمشه گیری و پنجره | - | 2.4+0.7*1.75*2*2=7.3 | 14.3 | 3.575 | 1.3 | - | 2.75 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارشمالی آشپزخانه | 180202 | 525 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 1.2 | 6.76 | 1.69 | 1.3 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارجنوبی آشپزخانه سمت راه پله | 180202 | 526 |
| کسورات=شمشه گیری و قسمت پاگرد از کل کسر شده است | - | 0.05*0.9*6*2+7.74= 8.28 | 58.4 | 7.3 | 2.9 | - | 4.4 | 2*4 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای شرقی و غربی راه پله | 180202 | 527 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 1.935 | 25.52 | 6.38 | 2.9 | - | 2.2 | 4 | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوارهای شمالی راه پله | 180202 | 528 |
| کسورات=شمشه گیری | - | - | 3.48 | 3.48 | 2.9 | - | 1.2 | - | متر مربع | اندود گچ و خاک دیوار جنوبی خرپشته | 180202 | 529 |
| کسورات=شمشه گیری | 878.96 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 180202 | 530 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | اندود گچ و خاک تا ضخامت 2.5 سانتیمتر برای زیر سقفها | 180203 | 531 |
| کسورات=شمشه گیری و خرپشته و پلان | - | 12.15+2*3.45*2.2+ 4.9*2.6=40.07 | 245.7 | 245.7 | - | 12.6 | 19.5 | - | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف پارکینگ | 180203 | 532 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| کسورات=شمشه گیری و قسمت کمد از کل کسر شده است | - | 1.86+0.6*0.1*2*2=2.1 | 22.32 | 5.58 | - | 1.8 | 3.1 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف تراس | 180203 | 533 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.1 | 48.36 | 12.09 | - | 3.1 | 3.9 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف خواب کنار | 180203 | 534 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.6 | 55.2 | 13.8 | - | 3.00 | 4.6 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف خواب وسط | 180203 | 535 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 0.6 | 10.8 | 2.7 | - | 1.00 | 2.7 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف راهرو | 180203 | 536 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 0.88 | 11.44 | 1.43 | - | 1.1 | 1.3 | 2*2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف سرویس بهداشتی | 180203 | 537 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 8 | 134 | 33.5 | - | 5.00 | 6.7 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف پذیرایی | 180203 | 538 |
| - | - | - | 3.2 | 0.8 | - | 0.8 | 1.00 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف کمد خواب کنار | 180203 | 539 |
| - | - | - | 5.32 | 1.33 | - | 0.7 | 1.9 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف کمد خواب وسط | 180203 | 540 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 0.48 | 8.16 | 2.04 | - | 1.2 | 1.7 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف پذیرایی روبروی در | 180203 | 541 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 2.52 | 40.32 | 10.08 | - | 3.15 | 3.2 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف غذاخوری | 180203 | 542 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 0.62 | 7.44 | 1.86 | - | 1.2 | 1.55 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف کمد آشپزخانه و روبروی آن | 180203 | 543 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 3.3 | 46.2 | 11.55 | - | 2.75 | 4.2 | 2*2 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف آشپزخانه | 180203 | 544 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 0.55 | 9.68 | 9.68 | - | 2.2 | 4.4 | - | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف خرپشته | 180203 | 545 |
| کسورات=شمشه گیری طول= جمع پاگردها در هر طبقه | - | 1.32 | 15.18 | 5.06 | - | 2.2 | 2.3 | 3 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف زیر پاگرد | 180203 | 546 |
| کسورات=شمشه گیری | - | 1.2 | 16.02 | 2.62 | - | 1.00 | 2.67 | 6 | متر مربع | اندود گچ و خاک سقف زیر ردیف پله | 180203 | 547 |
| - | 611 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 180203 | 548 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته | 180204 | 549 |
| - | - | - | 15.12 | 15.12 | 1.2 | - | 12.6 | - | متر مربع | سفید کاری دیوارهای شمالی پارکینگ | 180204 | 550 |
| - | - | - | 41.52 | 20.76 | 1.2 | - | 17.3 | 2 | متر مربع | سفید کاری دیوارهای شرقی و غربی پارکینگ | 180204 | 551 |
| - | - | - | 9.84 | 9.84 | 1.2 | - | 8.2 | - | متر مربع | سفید کاری دیوارهای جنوبی پارکینگ | 180204 | 552 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 11.76 | 5.88 | 1.2 | - | 4.9 | 2 | متر مربع | سفید کاری دیوارهای شرقی و غربی خرپشته | 180204 | 553 |
| - | - | - | 3.12 | 3.12 | 1.2 | - | 2.6 | - | متر مربع | سفید کاری دیوارهای شمالی خرپشته | 180204 | 554 |
| - | - | - | 45.24 | 11.31 | 2.9 | - | 3.9 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار30 سانتیمتری خواب کنار | 180204 | 555 |
| - | - | - | 37.12 | 9.28 | 2.9 | - | 3.2 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار شمالی خواب کنار | 180204 | 556 |
| - | - | - | 33.64 | 8.41 | 2.9 | - | 2.9 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار10 سانتیمتری خواب کنار | 180204 | 557 |
| - | - | - | 30.16 | 7.54 | 2.9 | - | 2.6 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار کمد خواب کنار | 180204 | 558 |
| - | - | - | 58 | 14.5 | 2.9 | - | 5.00 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار 10 سانتیمتری خواب وسط | 180204 | 559 |
| - | - | - | 53.36 | 13.34 | 2.9 | - | 4.6 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار 20 سانتیمتری خواب وسط | 180204 | 560 |
| کسورات= پنجره | - | 1.2*2*2*2=9.6 | 34.8 | 8.7 | 2.9 | - | 3.00 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار جنوبی خواب وسط | 180204 | 561 |
| - | - | - | 39.44 | 9.86 | 2.9 | - | 3.4 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار کمد خواب وسط | 180204 | 562 |
| دیوار راهرو=سرویس-کمد-حمام | - | - | 29 | 7.25 | 2.9 | - | 2.5 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار راهرو | 180204 | 563 |
| - | - | - | 60.32 | 15.08 | 2.9 | - | 5.2 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوارهای جنوبی پذیرایی | 180204 | 564 |
| - | - | - | 77.72 | 19.43 | 2.9 | - | 6.7 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار 30 سانتیمتری پذیرایی | 180204 | 565 |
| - | - | - | 61.48 | 15.37 | 2.9 | - | 5.3 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار 20 سانتیمتری پذیرایی | 180204 | 566 |
| - | - | - | 34.8 | 8.7 | 2.9 | - | 3.00 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار شمالی پذیرایی | 180204 | 567 |
| - | - | - | 33.06 | 8.265 | 2.9 | - | 2.85 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار 10 سانتیمتری غذاخوری | 180204 | 568 |
| - | - | - | 76.56 | 9.57 | 2.9 | - | 3.3 | 2*2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار شرقی و غربی غذاخوری | 180204 | 569 |
| کسورات= پنجره | - | 2.15*1*2*2=8.6 | 36.54 | 9.135 | 2.9 | - | 3.15 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوار شمالی غذاخوری | 180204 | 570 |
| - | - | - | 15.32 | 3.835 | 1.3 | - | 2.95 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوارهای کمد آشپزخانه | 180204 | 571 |
| - | - | - | 34.68 | 5.46 | 1.3 | - | 4.2 | 2*2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوارهای شرقی و غربی آشپزخانه | 180204 | 572 |
| کسورات= پنجره | - | 0.7*1.75*2*2=4.9 | 14.3 | 3.575 | 1.3 | - | 2.75 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوارشمالی آشپزخانه | 180204 | 573 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 6.76 | 1.69 | 1.3 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری دیوارجنوبی آشپزخانه سمت راه پله | 180204 | 574 |
| کسورات= قسمت پاگرد از کل کسر شده است | - | 0.05*0.9*6*2= 0.54 | 58.4 | 7.3 | 2.9 | - | 4.4 | 2*4 | متر مربع | سفید کاری دیوارهای شرقی و غربی راه پله | 180204 | 575 |
| - | - | - | 25.52 | 6.38 | 2.9 | - | 2.2 | 4 | متر مربع | سفید کاری دیوارهای شمالی راه پله | 180204 | 576 |
| - | - | - | 3.48 | 3.48 | 2.9 | - | 1.2 | - | متر مربع | سفید کاری دیوار جنوبی خرپشته | 180204 | 577 |
| - | 961.86 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 180204 | 578 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته | 180205 | 579 |
| کسورات= خرپشته و پلان | - | 2*3.45*2.2+ 4.9*2.6=27.14 | 245.7 | 245.7 | - | 12.6 | 19.5 | - | متر مربع | سفید کاری سقف پارکینگ | 180205 | 580 |
| قسمت کمد از کل کسر شده است | - | 0.6*0.1*2*2=0.24 | 22.32 | 5.58 | - | 1.8 | 3.1 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف تراس | 180205 | 581 |
| - | - | - | 48.36 | 12.09 | - | 3.1 | 3.9 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف خواب کنار | 180205 | 582 |
| - | - | - | 55.2 | 13.8 | - | 3.00 | 4.6 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف خواب وسط | 180205 | 583 |
| - | - | - | 10.8 | 2.7 | - | 1.00 | 2.7 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف راهرو | 180205 | 584 |
| - | - | - | 11.44 | 1.43 | - | 1.1 | 1.3 | 2*2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف سرویس بهداشتی | 180205 | 585 |
| - | - | - | 134 | 33.5 | - | 5.00 | 6.7 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف پذیرایی | 180205 | 586 |
| - | - | - | 3.2 | 0.8 | - | 0.8 | 1.00 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف کمد خواب کنار | 180205 | 587 |
| - | - | - | 5.32 | 1.33 | - | 0.7 | 1.9 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف کمد خواب وسط | 180205 | 588 |
| - | - | - | 8.16 | 2.04 | - | 1.2 | 1.7 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف پذیرایی روبروی در | 180205 | 589 |
| - | - | - | 40.32 | 10.08 | - | 3.15 | 3.2 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف غذاخوری | 180205 | 590 |
| - | - | - | 7.44 | 1.86 | - | 1.2 | 1.55 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف کمد آشپزخانه و روبروی آن | 180205 | 591 |
| - | - | - | 46.2 | 11.55 | - | 2.75 | 4.2 | 2*2 | متر مربع | سفید کاری سقف آشپزخانه | 180205 | 592 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 9.68 | 9.68 | - | 2.2 | 4.4 | - | متر مربع | سفید کاری سقف خرپشته | 180205 | 593 |
| طول= جمع پاگردها در هر طبقه | - | - | 15.18 | 5.06 | - | 2.2 | 2.3 | 3 | متر مربع | سفید کاری سقف زیر پاگرد | 180205 | 594 |
| - | - | - | 16.02 | 2.62 | - | 1.00 | 2.67 | 6 | متر مربع | سفید کاری سقف زیر ردیف پله | 180205 | 595 |
| - | 650.98 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 180205 | 596 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتیمتر روی سطوح قلئم با ملات ماسه سیمان | 180304 | 597 |
| - | - | - | 14.88 | 3.72 | 1.2 | - | 3.1 | 2*2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوار جنوبی تراس | 180304 | 598 |
| - | - | - | 21.6 | 5.4 | 3.00 | - | 1.8 | 2*2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوار 30 سانتیمتری تراس | 180304 | 599 |
| - | - | - | 24 | 6.00 | 3.00 | - | 2.00 | 2*2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوار کمد در تراس(خواب کناری) | 180304 | 600 |
| - | - | - | 14.4 | 3.6 | 3.00 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوار 10 سانتیمتری تراس | 180304 | 601 |
| - | - | - | 36.26 | 18.13 | 3.7 | - | 4.9 | 2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوار شرقی و غربی خرپشته | 180304 | 602 |
| - | - | - | 9.62 | 9.62 | 3.7 | - | 2.6 | - | متر مربع | اندود سیمانی دیوار شمالی خرپشته | 180304 | 603 |
| کسورات درب پشت بام | - | 1*3=3 | 9.62 | 9.62 | 3.7 | - | 2.6 | - | متر مربع | اندود سیمانی دیوار جنوبی خرپشته | 180304 | 604 |
| - | - | - | 23.4 | 11.7 | 0.6 | - | 19.5 | 2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوارهای شرقی و غربی جانپناه | 180304 | 605 |
| - | - | - | 7.56 | 7.56 | 0.6 | - | 12.6 | - | متر مربع | اندود سیمانی دیوار شمالی جانپناه | 180304 | 606 |
| - | - | - | 7.56 | 7.56 | 0.6 | - | 12.6 | - | متر مربع | اندود سیمانی دیوار جنوبی جانپناه | 180304 | 607 |
| - | - | - | 1.76 | 0.88 | 0.4 | - | 2.2 | 2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوارهای جانپناه شمالی و جنوبی خرپشته | 180304 | 608 |
| - | - | - | 3.44 | 1.72 | 0.4 | - | 4.3 | 2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوارهای جانپناه شرقی و غربی خرپشته | 180304 | 609 |
| - | - | - | 21.78 | 10.89 | 9.9 | - | 1.1 | 2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوار پنجره دار پشت سرویس | 180304 | 610 |
| - | - | - | 23.76 | 5.94 | 9.9 | - | 0.6 | 2*2 | متر مربع | اندود سیمانی دیوار شمالی و جنوبی پشت سرویس | 180304 | 611 |
| - | - | 216.64 | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 180304 | 612 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | تهیه و نصب چهار چوب چوبی در به ابعاد 7*16 سانتیمتر | 190101 | 613 |
|  | - | - | 22.86 | 2.86 | - | - | 2.86 | 2*2*2 | متر طول | چهار چوب در تراس قسمت 1 | 190101 | 614 |
|  | - | - | 16.00 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2*2*2 | متر طول | چهار چوب در تراس قسمت 2 | 190101 | 615 |
|  | - | - | 45.76 | 2.86 | - | - | 2.86 | 2*2*4 | متر طول | چهار چوب در تراس قسمت 3 | 190101 | 616 |
|  | - | - | 13.2 | 0.825 | - | - | 0.825 | 2*2*4 | متر طول | چهار چوب در تراس قسمت 4 | 190101 | 617 |
| - | 97.82 | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جمع کل | 190101 | 618 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | تهیه و نصب چهار چوب چوبی در به ابعاد 6*12 سانتیمتر | 190103 | 619 |
|  | - | - | 12.64 | 1.58 | - | - | 1.58 | 2*2*2 | متر طول | چهار چوب در پاسیو قسمت 1 | 190103 | 620 |
|  | - | - | 9.6 | 1.2 | - | - | 1.2 | 2*2*2 | متر طول | چهار چوب در پاسیو قسمت 2 | 190103 | 621 |
|  | - | - | 23.36 | 1.46 | - | - | 1.46 | 2*2*4 | متر طول | چهار چوب در پاسیو قسمت 3 | 190103 | 622 |
|  | - | - | 7.2 | 0.45 | - | - | 0.45 | 2*2*4 | متر طول | چهار چوب در پاسیو قسمت 4 | 190103 | 623 |
| - | 52.8 | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جمع کل | 190103 | 624 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | نصب و تهیه پوشش دو روی در تخته سه لایی به ضخامت 4 میلیمتر | 190401 | 625 |
| - | - | - | 7.3408 | 1.8352 | - | 0.62 | 2.96 | 2*2 | متر مربع | در 70 سانتیمتری بدون کتیبه | 190401 | 626 |
| 70 سانتیمتر بابت کتیبه کسر شده است | - | - | 11.209 | 1.4012 | - | 0.62 | 2.26 | 2*4 | متر مربع | در 70 سانتیمتری با کتیبه | 190401 | 627 |
| - | - | - | 9.7088 | 2.7227 | - | 0.82 | 2.96 | 2*2 | متر مربع | در 90 سانتیمتری بدون کتیبه | 190401 | 628 |
| - | - | - | 24.950 | 2.0792 | - | 0.92 | 2.26 | 2*6 | متر مربع | در 100 سانتیمتری با کتیبه | 190401 | 629 |
| - | 53.209 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 190401 | 630 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | دستمزد قابلمه کردن در | 190502 | 631 |
| - | - | - | 45.2 | 2.26 | - | - | 2.26 | 20 | متر طول | قابلمه کردن درهای با کتیبه | 190502 | 632 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 23.68 | 2.96 | - | - | 2.96 | 8 | متر طول | قابلمه کردن درهای بدون کتیبه | 190502 | 633 |
| - | 68.88 | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جمع کل | 190502 | 634 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت 3.3 سانتیمتر | 190703 | 635 |
| - | - | - | 12.635 | 3.1588 | 2.98 | - | 1.06 | 2*2 | متر مربع | در کمد آشپزخانه | 190703 | 636 |
| - | - | - | 11.443 | 2.8608 | 2.98 | - | 0.96 | 2*2 | متر مربع | در کمد خواب کنار | 190703 | 637 |
| در کمد دو لنگه است | - | - | 22.171 | 2.7714 | 2.98 | - | 0.93 | 2*2* | متر مربع | در کمد خواب وسط | 190703 | 638 |
| - | 46.249 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 190703 | 639 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله | 191101 | 640 |
| - | - | - | 16.02 | 2.67 | - | - | 2.67 | 6 | متر طول | دست انداز طولی پله | 191101 | 641 |
| عرض دست انداز 8 سانتیمتر | - | - | 1.8 | 0.36 | - | - | 0.36 | 5 | متر طول | دست انداز پاگرد طبقات | 191101 | 642 |
| - | - | - | 1.2 | 1.2 | - | - | 1.2 | - | متر طول | دست انداز پاگرد خرپشته | 191101 | 643 |
| - | - | - | 48.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 6*8 | متر طول | نرده ردیف پله | 191101 | 644 |
| - | - | - | 6.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 6 | متر طول | نرده خرپشته | 191101 | 645 |
| - | 73.02 | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جمع کل | 191101 | 646 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | کاشی کاری با کاشی لعابی تا سطح 2.5 دسیمتر مربع | 200101 | 647 |
| - | - | - | 33.6 | 8.4 | 3 | - | 2.8 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار شمالی سرویس و توالت | 200101 | 648 |
| - | - | - | 31.2 | 3.9 | 3 | - | 1.3 | 2*2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار جنوبی سرویس و توالت | 200101 | 649 |
| - | - | - | 10.8 | 2.7 | 3 | - | 0.9 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار جدا کننده سرویس و توالت | 200101 | 650 |
| - | - | - | 6.00 | 1.5 | 3 | - | 0.5 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار بیرونی سرویس | 200101 | 651 |
| کسورات= پنجره توالت | - | 0.5*0.7*2*2=1.4 | 13.2 | 3.3 | 3 | - | 1.1 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار پنجره دار توالت | 200101 | 652 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| کسورات= پنجره حمام | - | 0.5*0.7*2*2=1.4 | 22.8 | 5.7 | 3 | - | 1.9 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار شمالی حمام | 200101 | 653 |
| - | - | - | 24.00 | 6.00 | 3 | - | 2.00 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار جنوبی حمام | 200101 | 654 |
| - | - | - | 14.4 | 3.6 | 3 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار در دار حمام | 200101 | 655 |
| - | - | - | 21.6 | 5.4 | 3 | - | 1.8 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار جدا کننده حمامها | 200101 | 656 |
| - | - | - | 13.68 | 3.42 | - | 1.8 | 1.9 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری سقف حمام | 200101 | 657 |
| کسورات= پنجره پاسیو در طبقات | - | 1.7*1.2*2*2=8.16 | 21.12 | 10.56 | 6.6 | - | 1.6 | 2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار شرقی و غربی پاسیو | 200101 | 658 |
| - | - | - | 15.84 | 15.84 | 6.6 | - | 2.4 | - | متر مربع | کاشی کاری دیوار شمالی پاسیو | 200101 | 659 |
| کسورات= پنجره حمام در طبقات | - | 0.7*0.5*2*2=1.4 | 15.84 | 15.84 | 6.6 | - | 2.4 | - | متر مربع | کاشی کاری دیوار جنوبی پاسیو | 200101 | 660 |
| کسورات= قسمت پنجره | - | 0.3*1.75*2*2=2.1 | 18.7 | 4.675 | 1.7 | - | 2.75 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار شمالی آشپزخانه | 200101 | 661 |
| - | - | - | 57.12 | 7.14 | 1.7 | - | 4.2 | 2*2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار شرقی و غربی آشپزخانه | 200101 | 662 |
| - | - | - | 8.16 | 2.04 | 1.7 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوار جنوبی آشپزخانه | 200101 | 663 |
| - | - | - | 12.58 | 3.145 | 1.7 | - | 1.85 | 2*2 | متر مربع | کاشی کاری دیوارهای کمد آشپزخانه | 200101 | 664 |
| - | 326.18 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 200101 | 665 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 8-9 دسیمتر مربع | 200306 | 666 |
| کسورات= دیوارهای سرویس و توالت | - | 0.4*0.1*2*2*2=0.32 | 12.32 | 3.08 | - | 1.1 | 2.8 | 2*2 | متر مربع | نصب سرامیک کف سرویس و توالت | 200306 | 667 |
| - | - | - | 13.68 | 3.42 | - | 1.8 | 1.9 | 2*2 | متر مربع | نصب سرامیک کف حمام | 200306 | 668 |
| - | - | - | 3.84 | 3.84 | - | 1.6 | 2.4 | - | متر مربع | نصب سرامیک کف پاسیو | 200306 | 669 |
| - | - | - | 46.2 | 11.55 | - | 4.2 | 2.75 | 2*2 | متر مربع | نصب سرامیک کف آشپزخانه | 200306 | 670 |
| کسورات= دیوارهای کمد | - | 2*0.55*0.1*2*2=0.44 | 7.8 | 1.95 | - | 1.3 | 1.55 | 2*2 | متر مربع | نصب سرامیک کف آشپزخانه کمد و روبروی آن | 200306 | 671 |
| - | 83.08 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 200306 | 672 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | فرش کف با موزاییک ایرانی 25*25 سانتیمتر | 210202 | 673 |
| کسورات= دیوار غذاخوری | - | (2.15+0.3)*0.1*2*2=0.98 | 41.58 | 10.395 | - | 3.15 | 3.3 | 2*2 | متر مربع | فرش کف غذاخوری | 210202 | 674 |
| - | - | - | 134 | 33.5 | - | 5.00 | 6.7 | 2*2 | متر مربع | فرش کف پذیرایی | 210202 | 675 |
| - | - | - | 6.72 | 1.68 | - | 1.2 | 1.4 | 2*2 | متر مربع | فرش کف پذیرایی و روبروی آن | 210202 | 676 |
| - | - | - | 9.2 | 2.3 | - | 1.00 | 2.3 | 2*2 | متر مربع | فرش کف راهرو | 210202 | 677 |
| - | - | - | 48.36 | 12.09 | - | 3.1 | 3.9 | 2*2 | متر مربع | فرش کف خواب کنار | 210202 | 678 |
| کسورات=قسمت راهرو و دیوار کمد | - | ((1.1*0.4)+(0.7*0.1)*2*2=2.04 | 55.2 | 13.8 | - | 3.00 | 4.6 | 2*2 | متر مربع | فرش کف خواب وسط | 210202 | 679 |
| کسورات= قسمت کمد | - | (0.6*1.1)*2*2=2.64 | 22.32 | 5.58 | - | 1.8 | 3.1 | 2*2 | متر مربع | فرش کف تراس | 210202 | 680 |
| کسورات= قسمت تو رفتگی و خرپشته | - | (4.9*2.3)+2*(3.45*2.2)=26.45 | 245.7 | 245.7 | - | 12.6 | 19.5 | - | متر مربع | فرش کف پارکینگ | 210202 | 681 |
| - | - | - | 8.58 | 2.86 | - | 1.3 | 2.2 | 3 | متر مربع | فرش کف پاگرد جنوبی | 210202 | 682 |
| - | - | - | 6.6 | 2.2 | - | 1.00 | 2.2 | 3 | متر مربع | فرش کف پاگرد شمالی | 210202 | 683 |
| - | - | - | 9.68 | 9.68 | - | 2.2 | 4.4 | - | متر مربع | فرش کف راه پله قسمت پارکینگ | 210202 | 684 |
| - | 555.83 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 210202 | 685 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه و نصب پلاک مرمریت گندمک در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر | 220309 | 686 |
| - | - | - | 13.02 | 0.31 | - | 0.31 | 1.00 | 7*6 | متر مربع | نصب در کف پله ها | 220309 | 687 |
| - | - | - | 9.6 | 0.20 | - | 0.20 | 1.00 | 8*6 | متر مربع | نصب در ارتفاع پله | 220309 | 688 |
| - | 22.62 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 220309 | 689 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر | 220403 | 690 |
| - | - | - | 15.12 | 15.12 | - | 1.2 | 12.6 | - | متر مربع | نصب در دیوار های شمالی پارکینگ | 220403 | 691 |
| - | - | - | 10.08 | 10.08 | - | 1.2 | 8.4 | - | متر مربع | نصب در دیوار جنوبی پارکینگ | 220403 | 692 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 46.8 | 23.4 | - | 1.2 | 19.5 | 2 | متر مربع | نصب در دیوار های شرقی و غربی پارکینگ | 220403 | 693 |
| - | 72.00 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 220403 | 694 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر | 220405 | 695 |
| کسورات= درب های پارکینگ پنجرهها و قسمت تراس | - | (4.2*3)+(1.2*2)*2*2+(1.8*3.1)*2*2=44.52 | 138.6 | 138.6 | 10.5 | - | 13.2 | - | متر مربع | نصب در دیوار نمای جنوبی ساختمان | 220405 | 696 |
| قسمت پنجرهها کسر شده است | - | ((1.75*1)+(2.15*1.2))*2*2=17.32 | 138.6 | 138.6 | 10.5 | - | 13.2 | - | متر مربع | نصب در دیوارهای شمالی نمای شمالی ساختمان | 220405 | 697 |
| - | - | - | 46.2 | 23.1 | 10.5 | - | 2.2 | 2 | متر مربع | نصب در دیوارهای شرقی و غربی نمای شمالی ساختمان | 220405 | 698 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 220405 | 699 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی در صورت نصب شدن در سطوح قائم | 220601 | 700 |
| - | - | - | 9.6 | 0.2 | - | 0.2 | 1.00 | 8*6 | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 688 | 220601 | 701 |
| - | - | - | 15.12 | 15.12 | - | 1.2 | 12.6 | - | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 691 | 220601 | 702 |
| - | - | - | 10.08 | 10.08 | - | 1.2 | 8.4 | - | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 692 | 220601 | 703 |
| - | - | - | 46.8 | 23.4 | - | 1.2 | 19.5 | 2 | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 693 | 220601 | 704 |
| کسورات= درب های پارکینگ پنجرهها و قسمت تراس | - | (4.2*3)+(1.2*2)*2*2+(1.8*3.1)*2*2=44.52 | 138.6 | 138.6 | 10.5 | - | 13.2 | - | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 696 | 220601 | 705 |
| قسمت پنجرهها کسر شده است | - | ((1.75*1)+(2.15*1.2))*2*2=17.32 | 138.6 | 138.6 | 10.5 | - | 13.2 | - | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 697 | 220601 | 706 |
| - | - | - | 46.2 | 23.1 | 10.5 | - | 2.2 | 2 | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 698 | 220601 | 707 |
| - | 343.16 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 220601 | 708 |
| - | 42 | - | 42 | 1 | - | - | 1.00 | 7*6 | متر طول | گرد کردن لبه سنگ تعبیه شیار و آب چکان در کف پله ها | 220608 | 709 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 10 سانتیمتر و ضخامت 1 سانتیمتر از سنگ مرمریت | 220702 | 710 |
| - | - | - | 12.6 | 3.15 | - | - | 3.15 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار شمالی غذا خوری | 220702 | 711 |
| کسورات= ضخامت دیوار بین پذیرایی و غذاخوری | - | 0.1*2*2=0.4 | 13.2 | 3.3 | - | - | 3.3 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار شرقی و غربی غذاخوری | 220702 | 712 |
| - | - | - | 20 | 5.00 | - | - | 5.00 | 2*2 | متر طول | قرنیز کل دیوار بین پذیرایی و غذاخوری | 220702 | 713 |
| - | - | - | 3.4 | 0.85 | - | - | 0.85 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار کمد آشپزخانه سمت پذیرایی | 220702 | 714 |
| کسورات= قسمت درب ورودی | - | 1.4*2*2=5.6 | 53.6 | 6.7 | - | - | 6.7 | 2*2*2 | متر طول | قرنیز دیوار شرقی و غربی پذیرایی | 220702 | 715 |
| - | - | - | 4.8 | 1.2 | - | - | 1.2 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار شمالی پاسیو | 220702 | 716 |
| - | - | - | 7.00 | 3.5 | - | - | 3.5 | 2 | متر طول | قرنیز دیوار کنار درب های ورودی | 220702 | 717 |
| - | - | - | 7.2 | 1.8 | - | - | 1.8 | 2*2 | متر طول | قرنیز مجموع دیوارهای راهرو | 220702 | 718 |
| - | - | - | 12.8 | 3.2 | - | - | 3.2 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار شمالی خواب کنار | 220702 | 719 |
| - | - | - | 15.6 | 3.9 | - | - | 3.9 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار 30 سانتیمتری خواب کنار | 220702 | 720 |
| - | - | - | 11.6 | 2.9 | - | - | 2.9 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار 10 سانتیمتری خواب کنار | 220702 | 721 |
| - | - | - | 18.4 | 4.6 | - | - | 4.6 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار 30 سانتیمتری خواب وسط | 220702 | 722 |
| - | - | - | 20.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار 10 سانتیمتری خواب وسط | 220702 | 723 |
| - | - | - | 3.2 | 0.8 | - | - | 0.8 | 2*2 | متر طول | قرنیز دیوار کنار کمد خواب وسط | 220702 | 724 |
| - | - | - | 12.00 | 3.00 | - | - | 3.00 | 2*2 | متر طول | قرنیز جنوبی کمد خواب وسط | 220702 | 725 |
| - | 209.8 | - | - | - | - | - | - | - | متر طول | جمع کل | 220702 | 726 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه و نصب شیشه 5 میلیمتری ساده با چسب سیلیکون | 240103 | 727 |
| - | - | - | 5.256 | 0.657 | 1.46 | - | 0.45 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه پاسیو | 240103 | 728 |
| - | - | - | 7.95 | 0.662 | 0.72 | - | 0.92 | 2*2*3 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه کتیبه درهای 1 متری | 240103 | 729 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 3.57 | 0.446 | 0.72 | - | 0.62 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه درهای 0.7 متری | 240103 | 730 |
| شرقی و غربی پاسیو | - | - | 1.6 | 0.8 | 0.5 | - | 1.6 | 2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه پاسیو روی پشت بام | 240103 | 731 |
| شمالی و جنوبی پاسیو | - | - | 2.4 | 1.2 | 0.5 | - | 2.4 | 2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه پاسیو روی پشت بام | 240103 | 732 |
| سقف پاسیو | - | - | 3.84 | 3.84 | - | 2.4 | 1.6 | - | متر مربع | تهیه و نصب شیشه پاسیو روی پشت بام | 240103 | 733 |
| - | - | - | 2.016 | 0.126 | 0.42 | - | 0.3 | 2*2*4 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه پنجره حمام و توالت | 240103 | 734 |
| - | 26.632 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 240103 | 735 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه و نصب شیشه 6 میلیمتری رفلکتور | 240402 | 736 |
| - | - | - | 2.944 | 0.368 | 0.92 | - | 0.4 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه آشپزخانه | 240402 | 737 |
| - | - | - | 2.675 | 0.334 | 0.88 | - | 0.38 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه آشپزخانه | 240402 | 738 |
| - | - | - | 4.48 | 0.56 | 1.12 | - | 0.5 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه غذاخوری | 240402 | 739 |
| - | - | - | 4.147 | 0.5184 | 1.08 | - | 0.48 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه غذاخوری | 240402 | 740 |
| - | - | - | 3.584 | 0.448 | 1.12 | - | 0.4 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه خواب وسط | 240402 | 741 |
| - | - | - | 4.41 | 0.551 | 1.08 | - | 0.51 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه خواب وسط | 240402 | 742 |
| - | - | - | 17.152 | 2.144 | 2.68 | - | 0.8 | 2*2*2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه تراس | 240402 | 743 |
| - | - | - | 0.5376 | 0.2688 | - | 0.96 | 0.28 | 2 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه در ماشین رو پارکینگ | 240402 | 744 |
| - | - | - | 0.2128 | 0.2128 | - | 0.76 | 0.28 | - | متر مربع | تهیه و نصب شیشه در آدم رو پارکینگ | 240402 | 745 |
| - | 40.142 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 240402 | 746 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | اضافه بها به ردیف 240103 در صورتی که شیشه رنگی باشد | 240702 | 747 |
| - | - | - | 2.016 | 0.126 | 0.42 | - | 0.3 | 2*2*4 | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 731 | 240702 | 748 |
| - | - | - | 1.6 | 0.8 | 0.5 | - | 1.6 | 2 | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 732 | 240702 | 749 |
| - | - | - | 2.4 | 1.2 | 0.5 | - | 2.4 | 2 | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 733 | 240702 | 750 |
| - | - | - | 3.84 | 3.84 | - | 2.4 | 1.6 | - | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف 734 | 240702 | 751 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | 9.856 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 240702 | 752 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | سمباده یا برس زدن اسکلت فلزی | 250101 | 753 |
| - | - | - | 9230.8 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090104 به ردیف 154 | 250101 | 754 |
| - | - | - | 5655.2 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090201 به ردیف 176 | 250101 | 755 |
| - | - | - | 2332.1 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090202 به ردیف 182 | 250101 | 756 |
| - | - | - | 673.08 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090206 به ردیف 187 | 250101 | 757 |
| - | - | - | 6277.1 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090402 به ردیف 203 | 250101 | 758 |
| - | - | - | 6700.9 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090702 به ردیف 259 | 250101 | 759 |
| - | 30869 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 250101 | 760 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ روی اسکلت فلزی | 250301 | 761 |
| - | - | - | 9230.8 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090104 به ردیف 154 | 250301 | 762 |
| - | - | - | 5655.2 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090201 به ردیف 176 | 250301 | 763 |
| - | - | - | 2332.1 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090202 به ردیف 182 | 250301 | 764 |
| - | - | - | 673.08 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090206 به ردیف 187 | 250301 | 765 |
| - | - | - | 6277.1 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090402 به ردیف 203 | 250301 | 766 |
| - | - | - | 6700.9 | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل آیتم 090702 به ردیف 259 | 250301 | 767 |
| - | 30869 | - | - | - | - | - | - | - | کیلوگرم | جمع کل | 250301 | 768 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ روی کارهای فلزی به غیر از اسکلت | 250302 | 769 |
| کسورات= قسمت پنجره خور | - | 2*1*0.3*2=1.2 | 19.2 | 9.6 | 3 | - | 3.2 | 2 | متر مربع | ضد زنگ روی در ماشین رو پارکینگ | 250302 | 770 |
| - | - | 2*0.8*0.3*2=0.96 | 6 | 3 | 3 | - | 1.00 | 2 | متر مربع | ضد زنگ روی در آدم رو پارکینگ | 250302 | 771 |
| - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 1.00 | 2 | متر مربع | ضد زنگ روی در پشت بام | 250302 | 772 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 7.00 | 1.75 | 1.00 | - | 1.75 | 2*2 | متر مربع | ضد زنگ روی پنجره آشپزخانه | 250302 | 773 |
| - | - | - | 10.8 | 2.7 | 1.2 | - | 2.25 | 2*2 | متر مربع | ضد زنگ روی پنجره غذاخوری | 250302 | 774 |
| - | - | - | 2.8 | 0.35 | 0.5 | - | 0.7 | 2*2*2 | متر مربع | ضد زنگ روی پنجره توالت و حمام | 250302 | 775 |
| - | - | - | 9.6 | 2.4 | 1.2 | - | 2.00 | 2*2 | متر مربع | ضد زنگ روی پنجره خواب وسط | 250302 | 776 |
| - | - | - | 10.8 | 2.7 | 3 | - | 0.9 | 2*2 | متر مربع | ضد زنگ روی چهار چوب در ورودی | 250302 | 777 |
| - | - | - | 36.00 | 3.00 | 3 | - | 1.00 | 2*2*3 | متر مربع | ضد زنگ روی چهارچوب در های آشپزخانه و خوابها | 250302 | 778 |
| - | - | - | 25.2 | 2.1 | 3 | - | 0.7 | 2*2*3 | متر مربع | ضد زنگ روی چهاچوب درهای سرویس و حمام | 250302 | 779 |
| - | - | - | 13.2 | 3.3 | 3 | - | 1.1 | 2*2 | متر مربع | ضد زنگ روی چهار چوب در کمد خواب کنار | 250302 | 780 |
| - | - | - | 24.00 | 6.00 | 3 | - | 2.00 | 2*2 | متر مربع | ضد زنگ روی چهار چوب در کمد خواب وسط | 250302 | 781 |
| - | - | - | 15.6 | 3.9 | 3 | - | 1.3 | 2*2 | متر مربع | ضد زنگ روی چهار چوب در کمد آشپزخانه | 250302 | 782 |
| - | 184.04 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 250302 | 783 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی | 250304 | 784 |
| کسورات= قسمت پنجره خور | - | 2*1*0.3*2=1.2 | 19.2 | 9.6 | 3 | - | 3.2 | 2 | متر مربع | رنگ روغنی روی در ماشین رو پارکینگ | 250304 | 785 |
| - | - | 2*0.8*0.3*2=0.96 | 6 | 3 | 3 | - | 1.00 | 2 | متر مربع | رنگ روغنی روی در آدم رو پارکینگ | 250304 | 786 |
| - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 1.00 | 2 | متر مربع | رنگ روغنی روی در پشت بام | 250304 | 787 |
| - | - | - | 7.00 | 1.75 | 1.00 | - | 1.75 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغنی روی پنجره آشپزخانه | 250304 | 788 |
| - | - | - | 10.8 | 2.7 | 1.2 | - | 2.25 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغنی روی پنجره غذاخوری | 250304 | 789 |
| - | - | - | 2.8 | 0.35 | 0.5 | - | 0.7 | 2*2*2 | متر مربع | رنگ روغنی روی پنجره توالت و حمام | 250304 | 790 |
| - | - | - | 9.6 | 2.4 | 1.2 | - | 2.00 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغنی روی پنجره خواب وسط | 250304 | 791 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 10.8 | 2.7 | 3 | - | 0.9 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغنی روی چهار چوب در ورودی | 250304 | 792 |
| - | - | - | 36.00 | 3.00 | 3 | - | 1.00 | 2*2*3 | متر مربع | رنگ روغنی روی چهارچوب در های آشپزخانه و خوابها | 250304 | 793 |
| - | - | - | 25.2 | 2.1 | 3 | - | 0.7 | 2*2*3 | متر مربع | رنگ روغنی روی چهاچوب درهای سرویس و حمام | 250304 | 794 |
| - | - | - | 13.2 | 3.3 | 3 | - | 1.1 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغنی روی چهار چوب در کمد خواب کنار | 250304 | 795 |
| - | - | - | 24.00 | 6.00 | 3 | - | 2.00 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغنی روی چهار چوب در کمد خواب وسط | 250304 | 796 |
| - | - | - | 15.6 | 3.9 | 3 | - | 1.3 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغنی روی چهار چوب در کمد آشپزخانه | 250304 | 797 |
| - | 184.04 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 250304 | 798 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه مصالح و اجرای سیلر و کیلرکاری کامل روی کارهای چوبی | 250404 | 799 |
| - | - | - | 24.00 | 6.00 | 3.00 | - | 2.00 | 2*2 | متر مربع | چهار چوب در تراس | 250404 | 800 |
| - | - | - | 8.16 | 2.04 | 1.7 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | چهار چوب در پاسیو | 250404 | 801 |
| - | - | - | 7.341 | 1.835 | 2.96 | - | 0.62 | 2*2 | متر مربع | در 70 سانتیمتری بدون کتیبه | 250404 | 802 |
| - | - | - | 11.21 | 1.401 | 2.26 | - | 0.62 | 2*4 | متر مربع | در 70 سانتیمتری با کتیبه | 250404 | 803 |
| - | - | - | 9.71 | 2.43 | 2.96 | - | 0.82 | 2*2 | متر مربع | در 90 سانتیمتری بدون کتیبه | 250404 | 804 |
| - | - | - | 24.95 | 2.08 | 2.26 | - | 0.92 | 2*6 | متر مربع | در 100 سانتیمتری با کتیبه | 250404 | 805 |
| - | - | - | 12.64 | 3.16 | 2.98 | - | 1.06 | 2*2 | متر مربع | در کمد آشپزخانه | 250404 | 806 |
| - | - | - | 11.44 | 2.86 | 2.98 | - | 0.96 | 2*2 | متر مربع | در کمد خواب کنار | 250404 | 807 |
| - | - | - | 22.17 | 2.77 | 2.98 | - | 0.93 | 2*2*2 | متر مربع | در کمد خواب وسط | 250404 | 808 |
| - | - | - | 16.02 | 2.67 | 1.00 | - | 2.67 | 6 | متر مربع | نرده و دست انداز پله | 250404 | 809 |

| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 1.2 | 1.2 | 1.00 | - | 1.2 | - | متر مربع | نرده و دست انداز قسمت خرپشته | 250404 | 810 |
| - | 148.84 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 250404 | 811 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن کامل روی اندود گچی و دیوار و سقف | 250501 | 812 |
| - | - | - | 15.12 | 15.12 | 1.2 | - | 12.6 | - | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای شمالی پارکینگ | 250501 | 813 |
| - | - | - | 41.52 | 20.76 | 1.2 | - | 17.3 | 2 | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای شرقی و غربی پارکینگ | 250501 | 814 |
| - | - | - | 9.84 | 9.84 | 1.2 | - | 8.2 | - | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای جنوبی پارکینگ | 250501 | 815 |
| - | - | - | 11.76 | 5.88 | 1.2 | - | 4.9 | 2 | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای شرقی و غربی خرپشته | 250501 | 816 |
| - | - | - | 3.12 | 3.12 | 1.2 | - | 2.6 | - | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای شمالی خرپشته | 250501 | 817 |
| - | - | - | 45.24 | 11.31 | 2.9 | - | 3.9 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار30 سانتیمتری خواب کنار | 250501 | 818 |
| - | - | - | 37.12 | 9.28 | 2.9 | - | 3.2 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار شمالی خواب کنار | 250501 | 819 |
| - | - | - | 33.64 | 8.41 | 2.9 | - | 2.9 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار10 سانتیمتری خواب کنار | 250501 | 820 |
| - | - | - | 30.16 | 7.54 | 2.9 | - | 2.6 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار کمد خواب کنار | 250501 | 821 |
| - | - | - | 58 | 14.5 | 2.9 | - | 5.00 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار 10 سانتیمتری خواب وسط | 250501 | 822 |
| - | - | - | 53.36 | 13.34 | 2.9 | - | 4.6 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار 20 سانتیمتری خواب وسط | 250501 | 823 |
| کسورات= پنجره | - | 1.2*2*2*2=9.6 | 34.8 | 8.7 | 2.9 | - | 3.00 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار جنوبی خواب وسط | 250501 | 824 |
| - | - | - | 39.44 | 9.86 | 2.9 | - | 3.4 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار کمد خواب وسط | 250501 | 825 |
| -دیوار راهرو=سرویس-کمد-حمام | - | - | 29 | 7.25 | 2.9 | - | 2.5 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار راهرو | 250501 | 826 |
| - | - | - | 60.32 | 15.08 | 2.9 | - | 5.2 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای جنوبی پذیرایی | 250501 | 827 |
| - | - | - | 77.72 | 19.43 | 2.9 | - | 6.7 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار 30 سانتیمتری پذیرایی | 250501 | 828 |
| - | - | - | 61.48 | 15.37 | 2.9 | - | 5.3 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار 20 سانتیمتری پذیرایی | 250501 | 829 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 34.8 | 8.7 | 2.9 | - | 3.00 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار شمالی پذیرایی | 250501 | 830 |
| - | - | - | 15.12 | 15.12 | 1.2 | - | 12.6 | - | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای شمالی پارکینگ | 250501 | 831 |
| - | - | - | 33.06 | 8.265 | 2.9 | - | 2.85 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار 10 سانتیمتری غذاخوری | 250501 | 832 |
| - | - | - | 76.56 | 9.57 | 2.9 | - | 3.3 | 2*2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار شرقی و غربی غذاخوری | 250501 | 833 |
| کسورات= پنجره | - | 2.15*1*2*2=8.6 | 36.54 | 9.135 | 2.9 | - | 3.15 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوار شمالی غذاخوری | 250501 | 834 |
| - | - | - | 15.32 | 3.835 | 1.3 | - | 2.95 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای کمد آشپزخانه | 250501 | 835 |
| - | - | - | 34.68 | 5.46 | 1.3 | - | 4.2 | 2*2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای شرقی و غربی آشپزخانه | 250501 | 836 |
| کسورات= پنجره | - | 0.7*1.75*2*2=4.9 | 14.3 | 3.575 | 1.3 | - | 2.75 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوارشمالی آشپزخانه | 250501 | 837 |
| - | - | - | 6.76 | 1.69 | 1.3 | - | 1.2 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن دیوارجنوبی آشپزخانه سمت راه پله | 250501 | 838 |
| کسورات= قسمت پاگرد از کل کسر شده است | - | 0.05*0.9*6*2= 0.54 | 58.4 | 7.3 | 2.9 | - | 4.4 | 2*4 | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای شرقی و غربی راه پله | 250501 | 839 |
| - | - | - | 25.52 | 6.38 | 2.9 | - | 2.2 | 4 | متر مربع | رنگ روغن دیوارهای شمالی راه پله | 250501 | 840 |
| - | - | - | 3.48 | 3.48 | 2.9 | - | 1.2 | - | متر مربع | رنگ روغن دیوار جنوبی خرپشته | 250501 | 841 |
| کسورات= خرپشته و پلان | - | 2*3.45*2.2+ 4.9*2.6=27.92 | 245.7 | 245.7 | - | 12.6 | 19.5 | - | متر مربع | رنگ روغن سقف پارکینگ | 250501 | 842 |
| کسورات= قسمت کمد از کل کسر شده است | - | 0.6*0.1*2*2=0.24 | 22.32 | 5.58 | - | 1.8 | 3.1 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف تراس | 250501 | 843 |
| - | - | - | 48.36 | 12.09 | - | 3.1 | 3.9 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف خواب کنار | 250501 | 844 |
| - | - | - | 55.2 | 13.8 | - | 3.00 | 4.6 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف خواب وسط | 250501 | 845 |
| - | - | - | 10.8 | 2.7 | - | 1.00 | 2.7 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف راهرو | 250501 | 846 |
| - | - | - | 11.44 | 1.43 | - | 1.1 | 1.3 | 2*2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف سرویس بهداشتی | 250501 | 847 |
| - | - | - | 134 | 33.5 | - | 5.00 | 6.7 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف پذیرایی | 250501 | 848 |
| - | - | - | 3.2 | 0.8 | - | 0.8 | 1.00 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف کمد خواب کنار | 250501 | 849 |
| - | - | - | 5.32 | 1.33 | - | 0.7 | 1.9 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف کمد خواب وسط | 250501 | 850 |
| توضیحات | جمع کل | کسورات | کلی | جزئی | مشخصات |  |  | تعداد | واحد | شرح | فهرست بها | ردیف |
|  |  |  |  |  | ارتفاع | عرض | طول |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 8.16 | 2.04 | - | 1.2 | 1.7 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف پذیرایی روبروی در | 250501 | 851 |
| - | - | - | 40.32 | 10.08 | - | 3.15 | 3.2 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف غذاخوری | 250501 | 852 |
| - | - | - | 7.44 | 1.86 | - | 1.2 | 1.55 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف کمد آشپزخانه و روبروی آن | 250501 | 853 |
| - | - | - | 46.2 | 11.55 | - | 2.75 | 4.2 | 2*2 | متر مربع | رنگ روغن سقف آشپزخانه | 250501 | 854 |
| - | - | - | 9.68 | 9.68 | - | 2.2 | 4.4 | - | متر مربع | رنگ روغن سقف خرپشته | 250501 | 855 |
| طول= جمع پاگردها در هر طبقه | - | - | 15.18 | 5.06 | - | 2.2 | 2.3 | 3 | متر مربع | رنگ روغن سقف زیر پاگرد | 250501 | 856 |
| - | - | - | 16.02 | 2.62 | - | 1.00 | 2.67 | 6 | متر مربع | رنگ روغن سقف زیر ردیف پله | 250501 | 857 |
| - | 1489.9 | - | - | - | - | - | - | - | متر مربع | جمع کل | 250501 | 858 |

| قیمت کل | قیمت واحد | جمع کل | شماره فهرست بها | واحد | شرح عملیات متره | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10478.16 | 42 | 249.48 | 010101 | متر مربع | بوتی کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات | 1 |
| 4591860.00 | 101500 | 45.24 | 020301 | متر مکعب | حفر میله چاه به قطر تا 1.2 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت تا عمق 20 متر از دهانه ی چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 10 متری دهانه چاه | 2 |
| 354776.40 | 2890 | 122.76 | 030104 | متر مکعب | خاکبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی ، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | 3 |
| 505680.00 | 3010 | 168 | 030701 | متر مکعب | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی با خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | 4 |
| 43680.00 | 260 | 168 | 030702 | متر مکعب | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده ، وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد ، برای هر 100 متر مازاد بر100 متر اول ، کسر 100 متر به تناسب محاسبه می شود. برای راههای ساخته نشده ، مانند راههای انحرافی ، ارتباطی و سرویس (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه میشود). | 5 |
| 213360.00 | 1270 | 168 | 030703 | متر مکعب | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده ، وقتی که فاصله حمل بیش از 500 متر تا 10 کیلومتر باشد ، برای هر کیلومتر مازاد بر500 متر اول ، برای راههای ساخته نشده ، مانند راههای انحرافی ، ارتباطی و سرویس (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه میشود). | 6 |
| 10297857.60 | 92700 | 111.088 | 040102 | متر مکعب | سنگ چینی در کف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ لاشه | 7 |
| 2777766.00 | 120500 | 23.052 | 040502 | متر مکعب | تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانالها ، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمانها ، روی بامها ، معابر ، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم. | 8 |
| 7014816.00 | 41400 | 169.44 | 050101 | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی ، در پی ها و شناژهای مربوط به آن | 9 |
| 14768605.50 | 62900 | 234.795 | 050401 | متر مربع | تهیه وسایل وقالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی،در تاوه ها (دالها) تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر | 10 |
| 13821258.00 | 12200 | 1132.89 | 070101 | کیلوگرم | تهیه،بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 11 |
| 75982816.80 | 10800 | 7035.446 | 070201 | کیلوگرم | تهیه،بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 12 |
| 2557792.00 | 13400 | 190.88 | 070602 | کیلوگرم | تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره | 13 |
| 4043287.50 | 255500 | 15.852 | 080102 | متر مکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب | 14 |
| قیمت کل | قیمت واحد | جمع کل | شماره فهرست بها | واحد | شرح عملیات متره | ردیف |
| 36108087.50 | 382500 | 94.395 | 080107 | متر مکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، با 400 کیلوگرم سیمان در مترمکعب | 15 |
| 4706164.00 | 227000 | 20.7732 | 080203 | متر مکعب | تهیه و اجرای بتن سبک با خرده آجر حاصل از آجرچینی و 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب | 16 |
| 7686.084 | 370 | 20.7732 | 080205 | متر مکعب | اضافه بها به ردیف 080203 برای آن بخش از بتن سبک که خرده آجر آن از خارج از کارگاه تهیه شود. | 17 |
| 157251.84 | 9920 | 15.852 | 080304 | متر مکعب | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی ، هرگاه ضخامت بتن برابر 15 سانتیمتر یا کمتر باشد. | 18 |
| 10660500.00 | 92700 | 115 | 080502 | دسیمتر مکعب | تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس پلیت و محل های لازم. | 19 |
| 101538800.00 | 11000 | 9230.8 | 090104 | کیلوگرم | تهیه و نصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن یا ناودانی یا نبشی ، که وصله های اتصال و یا ورقهای تقویتی در آن بکار رفته باشد ، بطور کامل. | 20 |
| 53781332.40 | 9510 | 5655.24 | 090201 | کیلوگرم | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیر ریزی ساده) از یک تیر آهن. | 21 |
| 24720048.00 | 10600 | 2332.08 | 090202 | کیلوگرم | تهیه و ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیر ریزی ساده) از دو یا چند تیر آهن با اتصال های مربوط و یا به طریق جوشکاری مستقیم به یکدیگر. | 22 |
| 7740420.00 | 11500 | 673.08 | 090206 | کیلوگرم | تهیه ، ساخت و نصب تیرپله از تیرآهن یا ناودانی ، با تمام عملیات برشکاری ، جوشکاری و اتصالهای مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصال به عضو دیگر. | 23 |
| 71558005.20 | 11400 | 6277.018 | 090402 | کیلوگرم | تهیه و نصب بادبند که هر عضو آن از یک یا چند پروفیل (نبشی،تیرآهن،ناودانی و مانند آن) تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال،برشکاری،جوشکاری و ساییدن. | 24 |
| 125237618.90 | 19300 | 6488.9958 | 090702 | کیلوگرم | تهیه و ساخت و به کاربردن قطعات اتصالی از تیر آهن ، ناودانی،نبشی،سپری،ورق،تسمه و مانند آن با جوشکاری ، برشکاری و ساییدن.با توجه به بند 7 مقدمه فصل. | 25 |
| 3616776.00 | 26300 | 137.52 | 090801 | متر طول | جوشکاری با بعد موثر تا 5 میلیمتر،با ساییدن. با توجه به بند 7 مقدمه فصل. | 26 |
| 60248188.00 | 53300 | 1130.36 | 090803 | متر طول | جوشکاری با بعد موثر بیش از 7 میلیمتر تا 10 میلیمتر ،با ساییدن. با توجه به بند 7 مقدمه فصل. | 27 |
| 1499472.00 | 93600 | 16.02 | 100101 | متر مربع | اجرای سقف بتنی به ضخامت 21 سانتی متر با تیرچه و بلوک توخالی بتنی ، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد ، و هم چنین تهیه تجهیزات مورد لزوم بطور کامل | 28 |
| 85476660.00 | 111000 | 770.06 | 100103 | متر مربع | اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتی متر با تیرچه و بلوک توخالی بتنی ، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد ، و هم چنین تهیه تجهیزات مورد لزوم بطور کامل | 29 |
| 17470630.40 | 684500 | 25.5232 | 110401 | متر مکعب | آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه ای)به ضخامت 8 تا 11 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6 | 30 |
| 21752112.00 | 655500 | 33.184 | 110402 | متر مکعب | آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه ای)به ضخامت 12 تا 22 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6 | 31 |
| قیمت کل | قیمت واحد | جمع کل | شماره فهرست بها | واحد | شرح عملیات متره | ردیف |
| 92767325.00 | 647500 | 143.27 | 110403 | متر مکعب | آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه ای)به ضخامت بیش از 22 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6 | 32 |
| 1655280.00 | 41800 | 39.6 | 120303 | متر طول | تهیه و نصب لوله سیمانی ، به قطر داخلی 20 سانتیمتر، با بتن به عیار 300 کیلو سیمان در متر مکعب بتن. | 33 |
| 38196760.00 | 35000 | 1091.366 | 130303 | متر مربع | عایق کاری رطوبتی ، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 4 میلیمتر ، به انضمام قشر آستر برای سطوح حمامها ، توالتها و روی پی ها | 34 |
| 20181762.00 | 11400 | 1770.33 | 160101 | کیلوگرم | تهیه ، ساخت و نصب چهارچوب فلزی از ورق(با یا بدون کتیبه) با شاخکهای اتصالی مربوط و جاسازی ها و تقویتهای لازم برای قفل و لولا. | 35 |
| 2427880.00 | 11500 | 211.12 | 160102 | کیلوگرم | تهیه ، ساخت و نصب در و پنجره آهنی از نبشی،سپری،ناودانی و میلگرد ورق و مانند آن ، با جااسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم. | 36 |
| 93600.00 | 11700 | 8 | 160310 | عدد | تهیه و نصب درپوش لوله بخاری به قطر 15 سانتیمتر از آهن سفید. | 37 |
| 423953.25 | 3450 | 122.88 | 180201 | متر مربع | شمشه گیری سطوح قایم و سقف ها ، ملات گچ و خاک. | 38 |
| 11162728.50 | 12700 | 878.955 | 180202 | متر مربع | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5 cm روی سطوح قایم | 39 |
| 9959300.00 | 16300 | 611 | 180203 | متر مربع | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5 سانتیمتر ، برای زیر سقفها | 40 |
| 9291567.60 | 9660 | 961.86 | 180204 | متر مربع | سفیدکاری روی سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته | 41 |
| 8202348.00 | 12600 | 650.98 | 180205 | متر مربع | سفیدکاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته | 42 |
| 3617888.00 | 16700 | 216.64 | 180304 | متر مربع | اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتیمتر روی سطوح قایم با ملات ماسه سیمان 1:4. | 43 |
| 6182224.00 | 63200 | 97.82 | 190101 | متر طول | تهیه و نصب چهارچوب در ، از چوب داخلی به ابعاد اسمی 7*16 سانتیمتر یا مقطع معادل آن ، با تمام مشتی های پیشبینی شده و زهوار لازم برای کتیبه. | 44 |
| 2423529.00 | 45900 | 52.8 | 190103 | متر طول | تهیه و نصب چهارچوب در ، از چوب داخلی به ابعاد اسمی 6*12 سانتیمتر یا مقطع معادل آن ، با تمام مشتی های پیشبینی شده و زهوار لازم برای کتیبه. | 45 |
| 6651200.00 | 125000 | 53.2096 | 190401 | متر مربع | تهیه و نصب پوشش دو روی در ، با تخته سه لایی داخلی به ضخامت 4 میلیمتر ، با پرس کردن. | 46 |
| 99187.20 | 1440 | 68.88 | 190502 | متر مربع | دستمزد قابلمه ای کردن در ، به ازای متر طول قابلمه | 47 |
| 8556176.00 | 185000 | 46.2496 | 190703 | متر مربع | تهیه وساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 3.3 سانتیمتر، با کلاف ازچوب نراد خارجی به ابعاد 5*2.5 سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و پوشش دور و با تخته سه لای 4 میلیمتری داخلی | 48 |
| قیمت کل | قیمت واحد | جمع کل | شماره فهرست بها | واحد | شرح عملیات متره | ردیف |
| 3512262.00 | 48100 | 73.02 | 191101 | متر طول | تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله به ضخامت حدود 6 سانتیمتر و عرض 8 تا 12 سانتیمتر با لوازم اتصالی مربوط از چوب داخلی. | 49 |
| 24365646.00 | 74700 | 326.18 | 200101 | متر مربع | کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح تا 2.5 دسیمتر مربع. | 50 |
| 6098072.00 | 73400 | 83.08 | 200306 | متر مربع | نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 8 تا 9 دسیمتر مربع. | 51 |
| 32905136.00 | 59200 | 555.83 | 210202 | متر مربع | فرش کف با موزاییک ایرانی با ابعاد 25*25 سانتیمتر | 52 |
| 2985840.00 | 132000 | 22.62 | 220309 | متر مربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر. | 53 |
| 12528000.00 | 174000 | 72 | 220403 | متر مربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر. | 54 |
| 60551140.00 | 231500 | 216.56 | 220405 | متر مربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر. | 55 |
| 1959443.60 | 5710 | 343.16 | 220601 | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قایم نصب شوند. | 56 |
| 236040.00 | 5620 | 42 | 220608 | متر طول | گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار،چفت و آبچکان سنگهای پلاک بجز گرانیت برای هر مورد. | 57 |
| 1869318.00 | 8910 | 209.8 | 220702 | متر طول | تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 10 سانتیمتر و به ضخامت 1 سانتیمتر از انواع سنگ مرمریت. | 58 |
| 1398180.00 | 52500 | 26.632 | 240103 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه 5 میلیمتری ساده با چسب سیلیکون. | 59 |
| 6623496.00 | 165000 | 40.1424 | 240402 | متر مربع | تهیه و نصب شیشه 6 میلیمتری رفلکتیو (بازتابنده) رنگی. | 60 |
| 64261.12 | 6520 | 9.856 | 240702 | متر مربع | اضافه بها به ردیف های 240101 تا 240106 ، 240201 و 240202صورتی که شیشه ها رنگی باشد. | 61 |
| 4321683.52 | 140 | 30869.168 | 250101 | کیلوگرم | سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) اسکلتهای فلزی و یا میلگرد | 62 |
| 8797712.88 | 285 | 30869.168 | 250301 | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی اسکلت فلزی . | 63 |
| 1602988.40 | 8710 | 184.04 | 250302 | متر مربع | تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی به استثنای اسکلتهای فلزی . | 64 |
| 5392372.00 | 29300 | 184.04 | 250304 | متر مربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی | 65 |
| 5209435.00 | 35000 | 148.841 | 250404 | متر مربع | تهیه مصالح و اجرای سیلر و کلیر کاری کامل روی کارهای چوبی | 66 |
| 32779010.00 | 22000 | 1489.955 | 250501 | متر مربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها | 67 |

هزینه پروژه بدون ضریب : یک میلیارد و یکصد و نود و هشت میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و بیست و دو ریال(1198356522)

ضریب قرارداد : 1.02

ضریب منطقه : 1.15

هزینه پروژه : 1198356522*1.02*1.15

برآورد کل پروژه : یک میلیارد و چهارصد و پنج میلیون و ششصد و هفتاد و دو هزار و دویست و یک ریال(1405672201)